AN219207

誘導センシング設計ガイド 作成者 ： Paul Walsh、Dineshbabu Mani. 関連製品ファミリ ： PSoC®4700. ソフトウェアバージョン ： PSoC Creator™ 4.2以降. 関連アプリケーションノート ： 詳細リストについては、ここをクリックしてください。. その他のサンプル コードが必要な場合は、以下を参照してください。 増え続ける幾つものPSoCサンプルコードについては、サンプルコードのWebページにアクセスしてください。ここではPSoCビデオライブラリを探索することもできます。

AN219207は、PSoC®4700 MCUファミリを使用した誘導センシングを実装し、目的のパフォーマンスに調整する方法を示しています。誘導センサーは、磁気誘導の原理に基づいており、ターゲット金属の非接触位置を検出するために使用されます。CYPRESSの誘導検知ソリューションは、エレガントで信頼性が高く、使いやすい誘導検知機能を製品にもたらします。

目次

1	はじめに	3

1.1	PSoC 4700誘導センシング機能	3

2	誘導センシングの概要	3

3	誘導センシングシステムの設計	4

4	MagSenseの使用例	7

4.1	誘導近接センサーシステムの設計	8

4.2	Design Metal Over Touch（MoT）システム	10

5	機械設計	13

5.1	ターゲット材料の選択	14

5.2	ターゲットの厚さ	14

5.3	材料導電率	15

5.4	ボタンのジオメトリ	15

5.5	センサーとターゲット間の間隔	16

5.6	機械的な取り付け方法	17

5.7	非導電性オーバーレイのタッチ	18

5.8	ボタンの分離	18

5.9	MagSenseボタンシステムの例	19

6	ロータリーエンコードシステムの設計	20

7	MagSenseコンポーネントパラメータの調整	22

7.1	MagSenseの導入	22

7.2	MagSenseチューニングフロー	25

7.3	MagSenseパラメータの設定	26

7.4	SNRが5：1以上であることの確認	27

7.5	最適なしきい値パラメータの設定	28

7.6	デザインデバッグ	30

8	ノイズを減らすための追加のファームウェアフィルター	30

8.1	Advanced Low-Pass（ALP）フィルター	30

9	その他のシステム設計に関する考慮事項	32

9.1	動的消費電力	32

9.2	リフレッシュレート	35

10	関連するアプリケーションノート	35

11	参考文献	35

Appendix A.	センサーの設計	36

A.1	センサーの共振周波数（f0）	36

A.2	RPとRsの範囲	36

A.3	センサー形状	38

A.4	センサーパラメータ	40

A.5	センサー寸法	40

A.6	センサーモデリング	41

A.7	複数の層を持つセンサー	42

A.8	センサーレイアウトのガイドライン	43

A.9	ハードウェアの考慮事項	44

A.10	センサー設計スプレッドシート	45

A.10.1	チューニング計算機	45

A.10.2	シンプルコイルデザイナー	47

A.10.3	金属たわみ量推定	48

Appendix B.	Bridge Control Panelを使用したセンサーデバッグデータの読み取り	49

改訂履歴	54

はじめに

誘導センシングは、既存のユーザーインターフェイスとシームレスに統合する低コストで堅牢なソリューションであり、金属または導電性の物体の存在を検出するためにも使用されます。

このアプリケーションノートは、次のことを理解するのに役立ちます。

誘導センシングの概要

誘導センシングシステムの設計

MagSenseの使用例

MagSenseコンポーネントパラメータの調整

このガイドは、読者がCYPRESS PSoC Creator™ 統合設計環境（IDE）を使用したPSoC 4 MCUのアプリケーション開発に精通していることを前提としています。PSoC 4を初めて使用する場合は、「AN79953, Getting Started with PSoC® 4」 を参照してください。

PSoC 4700誘導センシング機能

PSoC 4700 MCUの誘導センシングには以下の機能があります。

最大3 MHzの励起周波数の誘導センシングをサポート

最大10 kspsの測定レートで動作

最大16個の誘導センサーチャネルをサポート

チューニング、テスト、およびデバッグ用の統合グラフィカルチューナーが含まれています

誘導センシングの概要

誘導センシングは、センサーコイルと検出対象となる金属ターゲット間の電磁結合の原理に基づいて機能します。金属ターゲットがセンサーコイルによって誘導される電磁場に入ると、図1に示すように、電磁エネルギーの一部が金属ターゲットに移動します。この伝達されたエネルギーにより、渦電流と呼ばれる循環電流が発生します。金属ターゲットを流れる渦電流により、センサーコイルに逆電磁界が誘導され、センサーコイルの実効インダクタンスが減少します。

センサーコイルはコンデンサと並列に配置されます。センサーインダクタンスと外部コンデンサの並列結合は、タンク回路と呼ばれます。センサーコイルのインダクタンスが減少すると、タンク回路の共振周波数が上方にシフトします。共振周波数のこのシフトにより、センサーコイル全体の信号の振幅が変化します。センサーコイル信号の振幅の変化はPSoC 4 MCUによって測定され、近接検知距離にある金属ターゲットの存在を検出します。強磁性体金属ターゲットが存在すると、センサーコイルのインダクタンスが増加することに注意してください。センサーのインダクタンスが増加すると、タンク回路の共振周波数が低下します。

図1.センサーと金属ターゲット間のフィールド結合

誘導センシングの一般的な用途には次のものがあります。

- 近接検出

- 機械式開閉スイッチの置換え

- ボタン（工業用キーパッドおよびON / OFFボタン）

- 回転検出（流量計、ファン速度RPM検出、回転制御ノブ）

- リニアエンコーダー

- ばね圧縮検出

誘導センシングシステムの設計

このセクションでは、誘導センシングシステム設計の概要について説明します。PSoC 4700 MCUを使用した誘導センシングシステムのブロック図を 図2に示します。コンデンサ（C）をコイルと並列に配置して、並列LC「タンク」を作成します。タンクには、次の方程式によって提供される共振周波数があります。

| f0= 12π LC | [1] |
| --- | --- |

図2. PSoC 4700 MCUを備えた誘導センシングシステムのブロック図

Lx GPIO（センサー励起ピン）の周波数は、タンクの共振周波数（f0）に設定されます。このピンは、抵抗器RLxを介してタンク回路を駆動します。タンク回路のインピーダンスは共振周波数で最大になるため、タンク回路全体に振幅VAmp（ピーク）の重要な正弦波成分が現れます。この信号は、エラー! 参照元が見つかりません。図2で示されるように、容量CCを介してA/DコンバーターにAC結合され、等価のrawカウントに変換されます。LCタンクのインダクタンスが変化すると、VAMPが変化し、対応するチャネルのrawカウントが変化します。

このシステムには、タンク回路を既知の周波数に励起するという利点があります。複数のタンクを異なる周波数で共振するようにも設定できます。また、タンク回路の動作周波数が制御され、最高のEMC性能が得られるように設計できます。

実際のコイルインピーダンスは、エラー! 参照元が見つかりません。図3に示すように、直列抵抗（RS）を使用したインダクタンス（L）として表されます。

図3. LCタンク共振回路

エラー! 参照元が見つかりません。図4は、誘導センシングシステムの設計手順を示しています。

- コイルの設計/サイズの決定 ： アプリケーションに必要なコイルの設計とサイズ決定は重要です。詳細については、「Appendix A. センサーの設計」を参照してください。

- コイルのインダクタンス（L）とAC抵抗（Rs）の決定/測定 ： 特定の周波数でのコイルインダクタンスとAC抵抗は、LCRメーターで測定するか、2D / 3Dコイルモデリングシミュレーターを使用して推定できます。シミュレータの例については、セクションA.6.2を参照してください。LとRSを計算するには、「A.10 センサー設計スプレッドシート」のセクションを参照してください。

- Cとf0を選択 ： タンクの共振周波数（f0）は、コイルのAC抵抗（Rs）の影響を考慮して、式 [2] によって設定されます。共振周波数を選択するには、コイルのパラメータ、リフレッシュレート、および電力消費を考慮することが重要です。

45 kHz ～ 3 MHzの範囲で共振周波数（f0）を選択し、式 [2] を満たすディスクリートキャパシタンス（C）を選択します。

| f0= 12π1LC-RsL2 | [2] |
| --- | --- |

- 共振時のタンクの等価インピーダンス（RP）の決定 ： 共振時のタンクのインピーダンスは、Lxピンと直列に接続された抵抗器であるRLxを決定するために必要です。式 [3] を使用して、RPの値を推定します。コイルのAC直列抵抗RSの詳細については、セクションA.2.1を参照してください。

| RP= 1RS 2πf0L2 | [3] |
| --- | --- |

- RLxとCcを決定する ： RLxの値は、式 [3] を式 [4] に置き換えることで求められます。CCの値は、VAMPの値に基づいて選択できます。CCを選択するには、エラー! 参照元が見つかりません。表1を参照してください。VAMPの値が高いほど、SNRが向上します。

| RLx= RP* VDDA VAMP-1 VDDA = 電源電圧。 | [4] |
| --- | --- |

表1. CC の選択

| VAMP（V） | CC（pF） |
| --- | --- |
| 0.6 | 33 |
| 1.2 | 22 |
| 1.8 | 10 |

RLxとCCの値を計算するには、「チューニング計算機」を参照してください。

- MagSense™ コンポーネントのf0の設定 ： MagSenseコンポーネントの式 [2] からf0の値を設定します。

- プロトタイプの調整 ： プロトタイプボードを調整して、必要なパフォーマンスを実現します。詳細については、「MagSenseコンポーネントパラメータの調整」を参照してください。センサーを調整した後、誘導センサーのパフォーマンスが要件を満たしているかどうかを確認します。要件が満たされている場合は、手順9に進みます。それ以外は、手順8に進みます。

- 必要に応じて再調整または再設計 ： 最適なパラメータを設定した後、誘導センサーが必要なパフォーマンスを満たしていない場合は、センサーのサイズを大きくするか、センサーをノイズ源からシールドしてシステムのノイズを減らして、手順7を繰り返します。

- 終了 ： 誘導センサーが必要なパフォーマンスを満たしている場合は、製品と統合します。

図4. 誘導センシングアプリケーションのチューニングフロー

MagSenseの使用例

このセクションでは、PSoC 4700 MCUに基づくMagSenseの以下の使用例について説明します。

近接検知

メタルオーバータッチ

ロータリーエンコーダー

誘導近接センサーシステムの設計

近接アプリケーションに推奨されるセンサー設計フローの概要を図5に示します。

図5. センサー設計フロー

エラー! 参照元が見つかりません。図5に示す各ステップの詳細は、次のとおりです。

- f0を選択 ： システムに最適な共振周波数を選択します。サポートされる範囲は45 kHz ～ 3 MHzです。

- 近接検知距離の選択 ： システムに必要な近接検知距離（Dprox）を決定します。

- コイル径の選択 ： コイル径（Dout）をDprox以上に設定します。

- トレース幅 / スペースの設定 ： トレース幅（w）とスペース（s）を、使用しているPCBデザインテクノロジーの最小値に設定します。

- コイルの巻数の設定 ： 必要なDin / Dout比に応じて巻数を設定します。ガイドラインは、Din / Dout > 0.3に設定することです。比率が高くなるとLは小さくなりますが、コイルからコイル直径の距離にある物体を感知するときの感度は向上します。

- 層数を最大化 ： 層の数を最大に設定し、層間の直列接続を選択して、インダクタンスが最大化することで、RPを最大化してコイル損失を低減します。

- LおよびRSの計算 ： 方程式 [19] および [20] またはEMソルバーのどちらかを使用して、共振周波数（f0）でのインダクタンス（L）およびAC直列抵抗（RS）を計算します。LとRSを計算するには、「センサー設計スプレッドシート」 のセクションを参照してください。

- Lの最適化 ： Lの値が、利用可能なディスクリートキャパシタンスCの式 [2] を使用して、選択したf0を満たすかどうかを判断します。満たさない場合は、Din / Dout比または層数を最適化する必要があります。

- RPの最適化 ： 式 [3] からRPを計算します。350 ～ 50,000のRP範囲（エラー! 参照元が見つかりません。図33を参照）を満たさない場合は、次のことを考慮してください。

  - RPの増加 ： w、s、f0、またはLを増やしてRPを増加させます

  - RPの減少 ： w、s、f0、またはLを減らしてRPを減少させます

- ハードウェアと、PSoC Creatorプロジェクトを作成し、目的のパフォーマンスに調整します ： ハードウェアを構成し、PSoC Creatorプロジェクトを作成して、目的のパフォーマンスに調整します。SNRを最適化するには、「MagSenseコンポーネントパラメータの調整」セクションを参照してください。

- 近接検知距離の確認 ： 近接検知距離を測定します。近接性能が満足できない場合は、センサーの直径を大きくすることを検討してください。

- 終了 ： 近接検知の性能を満たせば終了です。

センサーの自己共振周波数（fSR）

コイルの巻線間容量により、インダクタ自体にも寄生容量が存在してしまいます。この寄生容量は、特定の周波数でセンサーのインダクタンスと共振します。経験則では、センサー周波数（f0）をコイルの自己共振周波数（fSR）の3分の1未満に維持することです。

| f0< 3∙fSR | [5] |
| --- | --- |

自己共振周波数はインピーダンスメーターで測定できます。

その他の考慮事項

設計者は、誘導センシングを実装するときに追加の調整が必要になる場合があります。

- 広範囲の距離を達成する ： より大きな直径のコイルを使用すると、より広範囲な距離を達成できます。

- 正しいタンク振幅のためのRLXの調整 ： タンク振幅（VAMP）は、共振時のタンクのRPおよび駆動抵抗であるRLxによって決定されます。測定されたタンクの振幅が計算された値と異なる場合は、RLxを変更して、振幅を期待値に戻すことができます。最初のステップとして、式 [6] を使用して実際のRP（RP_ACT）を推定します。次に、RP_ACT値を式 [7] に入力して、RLXの新しい値を推定します。

| RP_ACT= VAMP_ACT∙RLxVDDA-VAMP_ACT RP_ACT = RPの実際の（測定された）値 VAMP_ACT = 実際の（測定された）タンクの振幅 VDDA = 電源電圧 | [6] |  |
| --- | --- | --- |
| RLx_New= RP_ACTVDDA-VAMPVAMP RLx_New = RLxの新しい値 VAMP = 望ましいタンク振幅 |  | [7] |

Design Metal Over Touch（MoT）システム

メタルオーバータッチ（MoT）では、タッチ時のメタルオーバーレイのたわみを検出します。MoTは、図6に示すように、薄いスペーサーまたは金属オーバーレイのエッチングされた表面を使用して、センサーから分離された金属オーバーレイを構成します。金属に触れると、金属がたわみます。このたわみは、誘導センサーによって検出されます。図7は、金属オーバーレイの前面と背面（エッチングされたキャビティを含む）の例を示しています。タッチ検出の感度は、次のパラメータに依存します。

- 金属のたわみ量

- センサー寸法

- エッチングされた空洞のスペーサーの厚さまたは深さ

- 加えられた力

加えられた力に対する金属のたわみ量は、金属の材料、厚さ、および曲げ剛性に依存することに注意してください。

図6. メタルオーバータッチの配置

図7. 金属オーバーレイの例

MoTの設計には、センサー設計と金属オーバーレイの機械的配置が含まれます。センサーの設計フローを図8に示します。

図8. MoTのセンサー設計フロー

- f0を選択 ： システムに最適な共振周波数を選択します。サポートされる範囲は45 kHz ～ 3 MHzです。

- コイルの直径を選択 ： コイルの直径（Dout）をボタンの直径Dbtnと等しくなるように設定します。

- トレース幅 / スペースの設定 ： トレース幅（w）とスペース（s）を、使用しているPCBデザインテクノロジーの最小値に設定します。

- コイルの巻数を設定 ： 必要なDin / Dout比に応じて巻数を設定します。ガイドラインは、Din / Dout  > 0.3に設定することです。

- 層数を最大化 ： 層数を最大に設定し、層間の直列接続を選択してインダクタンスを最大化することで、RPを最大化してコイル損失を低減します。

- LおよびRSの計算 ：方程式 [19] および [20] またはEMソルバーのどちらかを使用して、共振周波数（f0）でのインダクタンス（L）およびAC直列抵抗（RS）を計算します。LとRSを計算するには、「センサー設計スプレッドシート」のセクションを参照してください。

- Lの最適化 ： 利用可能なディスクリートキャパシタンスCの方程式 [2] を使用して、Lの値が選択したf0を満たすかどうかを判断します。満たさない場合は、Din / Dout比または層数を最適化する必要があります。

- RPの最適化：式 [3] からRPを計算します。350 ～ 50,000のRP範囲（図33を参照）を満たさない場合は、次のことを考慮してください。

  - RPの増加 ： w、s、f0、またはLを増やしてRPを増加させます

  - RPの減少 ： w、s、f0、またはLを減らしてRPを減少させます

- ハードウェアと、PSoC Creatorプロジェクトを構成し、目的のパフォーマンスに調整します ： ハードウェアを構成し、PSoC Creatorプロジェクトを作成して、目的のパフォーマンスに調整します。SNRを最適化するには、「MagSenseコンポーネントパラメータの調整」セクションを参照してください。

- タッチパフォーマンスの確認 ： ボタンタッチ時の信号とSNRを測定します。ボタンのパフォーマンスが十分でない場合は、スペーサーの厚さを減らすことを検討してください。

- センサーの直径を大きくする ： スペーサーの厚さが許容限度を下回った場合は、センサーの直径Doutを大きくして、ボタンタッチのパフォーマンスを測定することを検討してください。

- 終了 ： ボタンの性能を満たせば終了です。

機械設計

ボタンを適切に操作するためには、センサーを備えたPCBを金属面から均一なオフセットで固定する必要があります。PCBがしっかりと保持されていないと、金属表面から離れたり移動したりして、ボタンの誤ったトリガーを引き起こす可能性があります。

ほとんどのアプリケーションでは、センサーコイルをメインPCBの一部にすることができ、取り付け穴を使用してセンサーを金属ボタンの外形に合わせることができます。金属とPCB間のギャップまたは間隔は、MagSenseボタンのパフォーマンスに最大の影響を与えます。したがって、MagSenseボタンを適切に操作するには、適切な機械的配置が非常に重要になります。

機械的要因はMagSenseボタンのパフォーマンスに影響します。

ターゲット材料の選択

ターゲットの厚さ

ターゲット導電率

ボタンのジオメトリ

センサーとターゲット間の間隔

注 ： 特定の機械的配置の調整に使用されるデバイス設定への依存性を削除し、さまざまな機械的配置間のたわみ性能の影響を評価するために、パラメータ「Normalized Signal」を以下のように定義します。このパラメータは、加えられた最大の力によって引き起こされた、たわみに対するターゲットの相対的な反射を表します。

Normalized Signal= (Avg Rawcount with weight-Avg Rawcount without weight)(Avg Rawcount formaxweight-Avg Rawcount without weight)  *100

ターゲット材料の選択

ある距離での所定の力に対するたわみの量は、ターゲット材料の弾性に依存します。材料のヤング率は、材料の弾性の尺度です。ヤング率が低い材料ほど柔軟性があります。アルミニウム（AL6061-T6）とステンレス鋼（SS304）の2つの材料は、ターゲット材料として使用できる一般的に入手可能な材料です。アルミニウムのヤング率は68.9 GPa、ステンレス鋼のヤング率は203 GPaです。ターゲット材料としてアルミニウムを使用すると、ステンレス鋼と比較して所定の力に対してより高い感度が得られますが、一方で、ターゲット材料としてステンレス鋼を使用した場合は、タッチアプリケーションに堅牢性がもたらされます。図9は、アルミニウムとステンレス鋼のターゲット間の正規化された信号の比較を示しています。

図9. 正規化された信号に対するターゲットマテリアルの影響

ターゲットの厚さ

ターゲットの厚さは、加えられた力に対するターゲットのたわみに影響を与える要因の1つです。厚みが薄いターゲットは、指定された力に対してより大きく偏向します。エラー! 参照元が見つかりません。図10は、2つの異なるターゲットの厚さに対する正規化信号の比較を示しています。

図10. 正規化された信号に対するターゲットの厚さの影響

材料導電率

特定のターゲットのたわみに対するセンサーのインダクタンスの変化は、ターゲットの材料の導電率にも依存します。導電率が高い材料ほど、ターゲットの表面に誘導される渦電流が多くなるため、ターゲットの特定のたわみに対してセンサーインダクタンスがさらに変化します。アルミニウムとステンレス鋼の導電率は、それぞれ 36.9x106 S/mと1.37x106 S/mです。アルミニウムはステンレス鋼に比べて導電率が高く、ヤング率が低いため、アルミニウムは誘導ボタンアプリケーションに適していますが、堅牢なボタンアプリケーションの場合はステンレス鋼が適しています。

ボタンのジオメトリ

誘導ボタンの形状（円形または長方形など）は、ボタンのパフォーマンスに影響を与える要因の1つです。たとえば、直径14 mmの円形ボタンは、直径10 mmのボタンよりもたわみが大きくなります。エラー! 参照元が見つかりません。図11は、2つの異なるボタン直径の正規化信号の比較を示しています。

図11. 正規化された信号に対するコイルの直径の影響

センサーとターゲット間の間隔

センサーとターゲットの間の距離も、MagSenseボタンのパフォーマンスに影響を与えるパラメータです。非導電性スペーサーを使用して、センサーとターゲットの間の距離を均一に保ちます。図12は、2つの異なるスペーサーの厚さに対する正規化信号の比較を示しています。次のプロットに示すように、スペーサーの厚さが小さいほど、ターゲットはコイルから最も感度の高い動作領域に配置されるため、正規化された信号はより良くなります。

図12. 正規化された信号に対するスペーサーの厚さの影響

機械的な取り付け方法

ターゲットをセンサーから分離して取り付けるには、2つの方法があります。

固定エッジサポート

シンプルサポート

固定エッジサポート

この方法では、図13に示すように、金属パネルに対してフライス加工またはエッチングすることによってキャビティを作成するので、パネルのボタン部分のすぐ下に形成されたエッチング領域が金属パネルに提供されます。この場合、残りの領域はPCBをサポートするスタンドオフとして機能するので、センサーコイルの上に金属のたわみの余地があることを確認できます。PCBを金属パネルに取り付けるには、両面接着剤（3M 300LSE粘着テープなど）またはエポキシを使用できます。

粘着テープを使用する場合、粘着剤に気泡があると、ボタンの反応が不均一になり、誤検出が発生する可能性があります。これらの気泡は、マイクロチャネル付きの粘着剤を使用して取り除くことができます。また、ボタンがタッチされたときに、PCBが曲がって誤ったトリガーを引き起こす可能性があります。PCBの曲げの影響を最小限に抑えるために、図13に示すように、PCBの底面に補強材を追加できます。

図13. 固定エッジサポート

シンプルサポート

金属パネルとPCBの間に、カットアウト付きのプラスチック製スペーサーを配置できます。このアプローチは、金属の平らなシートが使用されているシステムで役立ち、金属に追加のカットアウトやフライス加工を行う必要はありません。スペーサーは、金属シートとセンサーの間に必要なエアギャップを提供することで、たわみを可能にします。したがって、カットアウトはボタン自体と同じ寸法と位置にあります。

ボタンがタッチされたときに、PCBが曲がって誤ったトリガーを引き起こす可能性があります。PCBの曲げの影響を最小限に抑えるために、図14示すように、PCBの底面に補強材を追加できます。

。

図14. シンプルサポート

非導電性オーバーレイのタッチ

一部のアプリケーションでは、非導電性のオーバーレイが必要です。このような場合、図15に示すように、金属の薄層を非導電層の内面に貼り付け、スペーサーを使用してセンサーコイルから分離することができます。

図15. 非導電性オーバーレイの上に触れる

エラー! 参照元が見つかりません。図15の点線は、非導電層と金属層のたわみを表しています。

ボタンの分離

マルチボタンシステムでは、隣接するボタンからの機械的障害により、特定のボタンで誤ったトリガーが発生する可能性があります。隣接するボタンによって引き起こされる機械的障害を最小限に抑えるには、ボタン間を適切に分離することがとても重要です。次のテクニックを使用して、ボタン間の適切な機械的分離を提供できます。

ボタンの周囲に溝を設けて、隣接するボタンへの機械的干渉を抑えながら、ボタンの上の金属がよりたわむようにします。

薄い金属ターゲットを使用して、ボタンを押すとたわみが大きくなるようにして、隣接するボタンの意図しないたわみを減らします。

少なくともコイル直径の半分に等しい距離に、隣接するコイルを分離します。

MagSenseボタンシステムの例

アルミニウムターゲットの厚さ 0.75 mm、スペーサーの厚さ0.25 mm、およびセンサー外径10 mm の、4ボタンシステムの例を 図16に示します。

図16. 4ボタンシステムの例

B3

B1

B0

B2

隣接するボタンからの機械的な妨害により、特定のボタンが誤ってトリガーされる可能性があります。ボタンの周りの溝を使用して隣接するボタンから各ボタンを分離し、Lxクロック周波数、サブコンバージョンの数、および指のしきい値パラメータを調整してボタンの感度を下げることにより、隣接するボタンからの機械的妨害に対する耐性が高い最適な誘導ボタンシステムを実現することができます。特定のマルチボタンシステムのボタンの相互感度マトリックスを使用して、ファームウェアの特定のボタンの指のしきい値を調整することで、隣接するボタンによって引き起こされる誤ったトリガーを回避できます。相互感度マトリックス（表2）は、特定のボタンが隣接するボタンによって誤ってトリガーされる確率を提供します。たとえば、次の表は、4ボタンシステムの相互感度マトリックスを示しています。

特定のボタンが隣接するボタンによって誤ってトリガーされる確率= 　隣接するボタンからの干渉信号　　指定されたボタンの指のしきい値

表2. 相互感度マトリックス

|  | BTN1により | BTN2により | BTN3 |
| --- | --- | --- | --- |
| BTN0が誤ってトリガーされる確率 | 0.33 | 0.18 | 0 |
|  | BTN0により | BTN2により | BTN3 |
| BTN1が誤ってトリガーされる確率 | 0.58 | 0.27 | 0.4 |
|  | BTN0により | BTN1により | BTN3 |
| BTN2が誤ってトリガーされる確率 | 0.19 | 0 | 0.36 |
|  | BTN0により | BTN1により | BTN2 |
| BTN3が誤ってトリガーされる確率 | 0.14 | 0.36 | 0.58 |

ロータリーエンコードシステムの設計

ロータリーエンコードは、誘導センシングのもう1つの使用例です。このセクションでは、誘導型ロータリーエンコーダの設計について説明します。ロータリーエンコーダの構造には、エラー! 参照元が見つかりません。図17に示すように、2つのセンサーコイルと回転台に配置されたN個のターゲットが含まれます。ロータリーエンコーダのベースと回転台の間を均一に分離するために、ロータリーエンコーダーの中心にあるシャフトに沿ってブッシュを追加します。

図17. 誘導型ロータリーエンコーダの構築

ターゲットの数（N）は、式 [8] に示すように角度分解能を決定します。

| Angular resolution= 360（N*4） | [8] |
| --- | --- |

センサーコイルは、角度分解能の2倍の角度で分離する必要があります。たとえば、ターゲット数N = 8の場合、達成可能な角度分解能は11.25°で、センサーコイル間に必要な間隔は22.5°です。表3に示すように、回転方向は、コイル「A」の以前の値とコイル「B」の現在の値を使用して判別することができます。コイル「B」の現在の値とコイル「A」の以前の値が同じ場合は、回転方向が反時計回りであることを意味します。値が異なる場合、回転方向は時計回りです。

表3. 回転方向

| 時計回りの方向 |  | 反時計回りの方向 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | A | B |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |

誘導型ロータリーエンコーダのセンサー設計フローを図18に示します。

図18. 誘導型ロータリーエンコーダのセンサー設計フロー

- f0を選択 ： システムに最適な共振周波数を選択します。サポートされる範囲は45 kHz ～ 3 MHzです。

- ターゲット数を選択 ： 目的の角度分解能を満たすために必要なターゲットの数（N）を決定します。

- コイル直径の選択 ： コイル直径（Dout）を1つのターゲットの平均幅の半分に等しくなるように設定します。

- トレース幅 / スペースの設定 ： トレース幅（w）とスペース（s）を、使用しているPCBデザインテクノロジーの最小値に設定します。

- コイルの巻数を設定 ： 必要なDin / Dout比に応じて巻数を設定します。ガイドラインは、Din / Dout  > 0.3に設定することです。

- 層数を最大化 ： 層数を最大に設定し、層間の直列接続を選択してインダクタンスを最大化することで、RPを最大化してコイル損失を低減します。

- LおよびRSの計算 ： 方程式 [19] および [20] またはEMソルバーのどちらかを使用して、共振周波数（f0）でのインダクタンス（L）およびAC直列抵抗（RS）を計算します。LとRSを計算するには、「センサー設計スプレッドシート」のセクションを参照してください。

- Lの最適化 ： 利用可能なディスクリートキャパシタンスCの方程式 [2] を使用して、Lの値が選択したf0を満たすかどうかを判断します。満たさない場合は、Din / Dout比または層数を最適化する必要があります。

- RPの最適化 ： 式 [3] からRPを計算します。350 ～ 50,000のRP範囲（図33を参照）を満たさない場合は、次のことを考慮してください。

  - RPの増加 ： w、s、f0、またはLを増やしてRPを増加させます

  - RPの減少 ： w、s、f0、またはLを減らしてRPを減少させます

- ハードウェアと、PSoC Creatorプロジェクトを構成し、目的のパフォーマンスに調整します ： ハードウェアを構成し、PSoC Creatorプロジェクトを作成して、目的のパフォーマンスに調整します。SNRを最適化するには、「MagSenseコンポーネントパラメータの調整」セクションを参照してください。

- センサー性能を確認 ： センサー信号を測定します。センサーがターゲットの存在下で大きな信号変化をもたらさない場合は、望ましい角度分解能が満たされません。ターゲットの数を減らすことを検討してください。

- 終了 ： システムが目的のパフォーマンスを満たせば終了です。

MagSenseコンポーネントパラメータの調整

誘導型近接センサーの設計とレイアウトが完了したら、次のステップはファームウェアを実装し、MagSenseコンポーネントのパラメータを調整して最適なパフォーマンスを実現することです。PSoC Creatorは、システム設計を簡素化するための帰納的センスコンポーネントを提供します。詳細については、「MagSenseコンポーネントデータシート」を参照してください。

インダクタンスのわずかな変化を検出するには、MagSense回路を高感度に調整し、しきい値パラメータを最適値に設定する必要があります。

PSoC Creatorで誘導センサーを調整するには、4つのハイレベルのステップがあります。

- MagSenseの導入

- MagSenseチューニングフロー

- MagSenseパラメータを設定する

- 最適なしきい値パラメータを設定する

MagSenseの導入

- MagSenseコンポーネントを回路図に追加します。

PSoC CreatorのTopDesign.cyschウィンドウで、MagSenseコンポーネント（図20）を検索し、回路図にドロップします。

- 誘導センサーをデザインに追加します。

PSoC CreatorのTopDesign.cyschウィンドウで、MagSenseコンポーネントをダブルクリックしてパラメータを構成します。、図21に示す基本設定ウィンドウの「Type」の下にある + をクリックしてウィジェットを追加します。現在、MagSenseコンポーネントには、ボタン、近接センサー、エンコーダーダイヤルの3つのウィジェットがあります。

- MagSenseコンポーネントの誘導センサー設定を設定します。

設定については、表5で説明します。ここでは、変調器クロック（Amplitude to Digital Converterへのクロック）を最大値に設定することをお勧めします。

- MagSenseコンポーネントでウィジェットパラメータを設定します。

ウィジェットの詳細ウィンドウを図23に示します。ここでは、Lxクロック周波数（センサー励起周波数）とサブコンバージョンパラメータの数を設定します。ウィジェットしきい値パラメータについては、このドキュメントの「最適なしきい値パラメータの設定」セクションで説明しています。

Lxクロック周波数は、タンク回路の共振周波数に設定する必要があります。 図19は、変調器クロック、Lxクロック、およびサブコンバージョン（データサンプルあたりの変換数）の関係を示しています。

図19. Lxクロック、変調器クロック、およびサブコンバージョン数の関係

サブコンバージョンの数によって、センサーの感度が決まります。

| Number of Subconversions< 216∙Lx clockModulator clock | [9] |
| --- | --- |

- スキャン順序

[Scan Order] タブ（図23）には、ウィジェットがスキャンされる順序が表示されます。合計スキャン時間の見積もりは、このウィンドウの右下あたりに表示されます。

図20. MagSenseコンポーネント

図21. 基本設定ウィンドウ

図22. General設定およびISX（MagSense Crosspoint）設定の構成

図23. ウィジェットの詳細とスキャン順序の構成

MagSenseチューニングフロー

誘導センシング調整フローを図24に示します。

- ISXチューニングパラメータの設定 ： 「MagSenseの導入」セクションで説明されているチューニングパラメータを設定します。最も重要なパラメータは、Lxクロック周波数とサブコンバージョンの数、データサンプルあたりの変換の数です。Lxクロック周波数がLCタンクの共振周波数（f0）に設定されていることを確認します。

- SNRの測定 ： 「SNRが5：1以上であることの確認」を参照してください。測定されたSNRが5：1以上の場合は、ステップ5に進みます。それ以外の場合は、フィルターを有効にしてSNRを再度測定します。

- （SNR < 5：1）FWフィルターを有効にするか、サブコンバージョンの数を増やす ： 表4を参照してください。

中央値、平均値、無限インパルス応答（IIR）フィルターなどの単純なフィルターでは、センサーの高いノイズ振幅を減衰できない場合があるため、高度なローパスフィルター（ALPフィルター）を使用する必要がある場合があります。ALPフィルターは、誘導センサーのノイズを減衰し、高速応答時間を提供するために特別に設計されています。「Advanced Low-Pass（ALP）フィルター」を参照してください。

- 最大サブコンバージョン / すべてのフィルターを使用 ： すべてのフィルターが有効で、サブコンバージョンの数が式 [9]  で定義された最大に設定されている場合、SNR > 5:1を満たさない設計の理由を特定するにはデバッグが必要です。「デザインデバッグ」を参照してください。

- システムがタイミング要件を満たしている（SNR ≥ 5:1）ことの確認 ： SNR ≥ 5:1の場合、システムがタイミング要件を満たしていることを確認することが重要です。SNRとスキャン時間が長い場合は、サブコンバージョンの数を減らすか、フィルターを削除する必要があります。

- システムしきい値の設定 ： スキャン時間とSNRが要件を満たした後、ターゲットを最適に検出するためにファームウェアしきい値を設定することが重要です。以下を参照してください。

これらのしきい値のリストについては、図7を参照してください。

各しきい値のグラフ表示については、図26を参照してください。

各しきい値の最適値については、「最適なしきい値パラメータの設定」セクションを参照してください。

図24. 誘導センシングのチューニングフロー

MagSenseパラメータを設定する

各ウィジェットウィンドウの誘導センスパラメータをエラー! 参照元が見つかりません。表4に示します。

表4. MagSenseコンポーネントの一般的な構成パラメータ

| 項目 | 値 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 近接/通常 ウィジェットの rawカウント フィルタータイプ | 中央値、 平均値、 またはIIR | - 中央値フィルター ： 最新の3つのサンプルを取得して中央値を計算する非線形フィルター。 yi=medianxi, xi-1, xi-2 - 平均フィルター ： 最新の4つのサンプルを取得して平均値を計算します。 yi=14xi +xi-1+xi-2+xi-3 - 1次IIRフィルター ： このフィルターには、RCローパスフィルターと同様のステップ応答があり、センサーからの低周波信号を通過させます。K値は256に固定されています。 NはIIRフィルターのrawカウント係数です。N値が低いほどノイズが少なくなります。 - yi=1KN∙xi +K-N∙yi-1 yi=medianxi, xi-1, xi-2 yi=14xi +xi-1+xi-2+xi-3 yi=1KN∙xi +K-N∙yi-1 |
| IIRフィルターのrawカウント係数 | 1から128 | このパラメータは、上記の1次IIRフィルター方程式の値Nです。 |

表5. MagSenseコンポーネントISXパラメータ

| 項目 | 値 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| 変調器クロック | 48MHz | 変調器クロックはMagSenseシステムを駆動し、48 MHzに設定する必要があります。 Design Wide Resourcesでは、HFCLKを48 MHzに設定してください。 |
| 自動キャリブレーション | 有効 | RXの自動キャリブレーションを有効に設定します（推奨）。 |

表6. MagSenseコンポーネントウィジェットの詳細構成パラメータ

| 項目 | 値 | 詳細 |
| --- | --- | --- |
| LXクロック周波数 | 3 MHz | LXクロックは45 kHz ～ 3 MHzの範囲で設定できます。 これはタンクの共振周波数と一致する必要があります。 |
| サブコンバージョン の数 | 100 | サブコンバージョンの数は、測定される全体的な解像度を定義します。 値が高いほど、解像度は高くなりますが、応答時間も長くなります。式 [9] を参照してください。 |
| Finger Threshold (指のしきい値) | 100 | このしきい値は、信号に基づいてセンサーの状態を決定するタッチレベルを設定します。 |
| Proximity Threshold （近接しきい値） | 100 | このしきい値は、遠くにある金属ターゲットの存在を検出します。 これにより、近接検知距離のしきい値が得られます。 |
| Touch Threshold （タッチしきい値） | 200 | これは、センサーコイルのすぐ近くにある金属ターゲットの存在を検出するために使用される2番目の しきい値です。 |
| Noise Threshold (ノイズしきい値) | 40 | ノイズしきい値は、ベースラインを更新するかどうかを決定します。 信号がノイズしきい値を下回っている場合、ベースラインは更新されます。 信号がノイズしきい値を超えている場合、ベースラインは更新されません。 |
| Negative Noise Threshold (ネガティブノイズしきい値) | 40 | ネガティブノイズしきい値はrawカウント制限を設定します。これを下回ると、Lowベースラインリセット パラメーターで指定されたサンプル数に対してベースラインが更新されません。 |
| Lowベースライン リセット | 30 | ネガティブノイズしきい値とともに、このパラメーターは、ベースラインをリセットするために必要な 異常に低いrawカウントの数をカウントします。 |
| ヒステリシス | 15 | ヒステリシスは、センサーがオンまたはオフと見なされるタッチしきい値の周囲に制限を設定します。 詳細については、パラメータ「ONデバウンス」の説明を参照してください。 |
| ONデバウンス | 3 | デバウンスは、コンポーネントからオン状態を生成するために、センサーがアクティブでなければならない連続スキャンの数を設定します。 Sensor State PROX ON, if signal ≥Proximity threshold+Hysteresis≥debouce PROX OFF, if signal ≤Proximity threshold-Hysteresis PROX OFF , if Signal ≥Proximity threshold+Hysteresis <debounce Sensor State TOUCH ON, if signal ≥Touch threshold+Hysteresis≥debouce TOUCH OFF, if signal ≤Touch threshold-Hysteresis TOUCH OFF , if Signal ≥Touch threshold+Hysteresis <debounce |
| ターゲットの数 | 4 |  |

- 注 ： これらのパラメータは、図26にグラフで示されています。

SNRが5：1以上であることの確認

ハードウェアパラメータを設定したら、センサーのSNRを測定し、5：1以上であることを確認する必要があります。5：1のSNRは、すべての条件下で堅牢な動作を保証します。

式 [10] に示すように、SNRはセンサー信号とPeak-to-Peakノイズカウントの比率です。

| SNR= SignalPeak to Peak Noise | [10] |
| --- | --- |

Signal = （金属ターゲットを含む出力rawカウント） –（金属ターゲットを含まない出力rawカウント）

Peak-to-Peak Noise = 図25に示すように、2,000サンプルで測定されたPeak-to-Peakのrawカウントノイズ

図25. SNRの計算

SNRを計算するには、図25に示すように、サンプルの固定数、たとえば2,000個のrawカウントサンプルを取得し、Peak-to-Peakノイズカウントを測定します。ターゲットを必要な近接検知距離に配置し、Rawカウントのシフトを測定します。信号は、rawカウント（ターゲットを配置した後）から平均のrawカウント（ターゲットを配置する前）を引いたものと等しくなります。

rawカウントを測定し、以下の2つの方法を使用してSNRを計算できます。

- MagSenseチューナー ： MagSenseチューナーの使用は、SNRを計算する最も簡単な方法です。ただし、この方法はセンサーデータを読み取るためのI2C通信のみをサポートし、ファームウェアで特定のAPIセットを実行する必要があります。「PSoC 4 Inductive Sensing (MagSense) Component datasheet」のMagSense Tunerのセクションをご参照ください。

- ブリッジコントロールパネル（BCP） ： BCPは、I2C / SPI / UARTインターフェイスを介してスレーブデバイスからデータを読み取るためのCYPRESSのツールです。

要件に応じて、SNRを測定する適切な方法を選択してファームウェアを実装します。Appendix Bではこの両方の実装と使用方法について概説しています。このAppendixセクションを参照として使用し、SNRを計算する方法を実装できます。

最適なしきい値パラメータの設定

SNRが5：1より大きく、スキャン時間と電力消費の要件が満たされている場合は、しきい値パラメータを 表7にリストされている推奨値に設定します。図26と「MagSenseコンポーネントウィジェットの詳細構成パラメータ」を参照してください。

表7. センサーしきい値パラメータ

| 閾値パラメータ | 推奨値 |
| --- | --- |
| Proximity threshold （近接しきい値） | 近接信号の80％ |
| Touch threshold （タッチしきい値） | タッチ信号の80％ |
| Finger Threshold (指のしきい値) | タッチ信号の80％ |
| Noise Threshold (ノイズしきい値) | 近接信号の40％ |
| Negative Noise Threshold (ネガティブノイズしきい値) | 近接信号の40％ |
| ヒステリシス | 近接信号の10％ |
| デバウンス | ALPフィルターを使用する場合は、このパラメータを「1」に設定します。それ以外の場合は、「3」に設定します |
| Lowベースライン リセット | 30 |

図26. しきい値

デザインデバッグ

デザインを調整できない場合は、以下のデバッグを行う必要があります。 ：

- チューニングの確認 ： オシロスコープを使用してLx信号の周波数を測定し、LCタンクで想定されている位置にあることを確認します。

- LCタンクのAC応答を測定 ： オシロスコープでタンクの応答を測定し、共振時の正弦波の振幅が期待したVAMPであることを確認します。

- タンクのfSRを測定 ： インピーダンス メーターで（静電容量Cを切り離した後、）コイルの自己共振周波数を測定し、それがf0の少なくとも3倍であることを確認します。インダクタの位相はfSR周波数で0°になります。

図27. 周波数に対するインダクタのインピーダンスの大きさ/位相応答

ノイズを減らすための追加のファームウェアフィルター

フィルターはrawカウントノイズを減らし、SNRを改善するのに役立ちます。SNRが高いということは、近接検知距離が大きいことを意味します。MagSenseコンポーネントは、次のタイプのフィルターをサポートします ： 中央値、平均値、および1次IIR（これらは既にエラー! 参照元が見つかりません。表4で概説されています）。

次のセクションで説明するように、高いノイズ減衰を実現し、応答時間を改善するために、ALPフィルターなどのインテリジェント適応フィルターを使用することができます。

Advanced Low-Pass（ALP）フィルター

ALPフィルターは、近接センサーのrawカウントのノイズを減衰するように特別に設計された複数のローパスフィルターの組み合わせです。図28に、ALPフィルターのブロック図を示します。ALPフィルターは、センサー信号としきい値パラメータの値に応じて複数のローパスフィルターを切り替え、最大のノイズ減衰を実現し、高速応答時間を提供します。

ALPフィルターには、低速応答フィルターと高速応答フィルターがあります。低速応答フィルターはノイズの減衰を最大にしますが、応答時間が遅くなります。一方、高速応答フィルターは高速応答時間を提供しますが、ノイズ減衰は少なくなります。

図28. ALPフィルターのブロック図

ALPフィルターへの入力は次のとおりです。

- Rawカウント ： センサーのRawカウントは、LCタンク振幅のデジタル測定値です。

- K値 ： ALPフィルターのK値は、近接センサーのrawカウントにおけるノイズ減衰の量を決定します。

K値は次のいずれかです。

IIR_K_16

IIR_K_32

IIR_K_64

ノイズ減衰は次の順序で減少します。

IIR_K_64  >  IIR_K_32  >  IIR_K_16

- 近接正のしきい値 ： このパラメータは、ターゲットが接近したときの近接センサーのターンオン時間を決定します。センサー信号がこの値より大きい場合、ALPフィルターは低速応答フィルターから高速応答フィルターに切り替えます。

- 近接負のしきい値 ： このパラメータは、近接センサーからターゲットが引き離されたときの近接センサーのオフ時間を決定します。センサー信号がこの値より小さい場合、ALPフィルターは低速応答フィルターから高速応答フィルターに切り替わります。

ALPフィルターの出力は次のとおりです。

- 平均フィルター済みデータ ： 平均フィルター済みデータは、近接正しきい値と近接負しきい値パラメータを設定するために使用されます。

- ALPフィルター処理されたデータ ： ALPフィルター処理されたデータは、フィルターの最終出力、つまりノイズが非常に少ないrawカウントです。

プロジェクトへのALPフィルターの追加

プロジェクトにALPフィルターを追加するには、「CE223813 Inductive Proximity Sensing」を参照してください。

ALPフィルターでは、すべての近接センサーがMagSenseコンポーネントのスキャン順序0から（n - 1）を占める必要があります。ここで、「n」は設計内の近接センサーの総数です。近接センサーが0からスキャン順序を占めるようにするには、近接センサーウィジェットを最初に配置し、その後に他のセンサーウィジェットを配置します。

ALPフィルタのチューニング

ALPフィルターでは、適切な操作のためにK値、近接正のしきい値、および近接負のしきい値を指定する必要があります。ALPフィルターパラメータを設定するには、次の手順に従います。

- ターゲットオブジェクトとフィルターの近くにないrawカウントを使用して、Peak-to-Peakノイズを測定します。

- エラー! 参照元が見つかりません。表8のマッピングごとにK値を設定します。

表8. K値の選択

| ピーク ツー ピーク ノイズ | 推奨K値 |
| --- | --- |
| 32カウント未満 | IIR_K_16 |
| 32カウント以上、64カウント未満 | IIR_K_32 |
| 64カウント以上 | IIR_K_64 |

- ALPフィルターを有効にし、デバイスをプログラムします。ALPフィルターのフィルター処理された平均データのPeak-to-Peakノイズを測定します。

- フィルター処理された平均データの1.5 × Peak-to-Peakノイズに等しい近接正のしきい値を設定します。

- フィルター処理された平均データの0.5 × Peak-to-Peakノイズに等しい近接負のしきい値を設定します。

- 近接しきい値パラメータを近接正しきい値と等しくなるように設定します。ALPフィルターを調整した後、近接しきい値パラメータをエラー! 参照元が見つかりません。表7にリストされている値に設定する必要があります。

- これらの設定でデバイスをプログラムし、3,000サンプルのrawカウントを使用してPeak-to-Peakノイズを測定します。

- ターゲットを必要な近接検知距離に配置し、信号（ターゲットがセンサーに近づいたときのrawカウント）のシフトを測定します。

- SNRを計算します。SNRが5：1より大きい場合は、センサーのターンオフ時間が許容範囲かどうかを確認します。センサーのターンオフ時間が非常に遅い場合は、近接負のしきい値を増やします。近接負のしきい値パラメータの最大制限は、近接正のしきい値と同じです。

- SNRが5：1より大きく、センサーの応答時間が要件を満たしている場合は、表7にリストされているしきい値パラメータの設定に進みます。満たさない場合は、近接センサーのサイズを大きくして信号（ターゲットがセンサーに近づいたときのrawカウント）を増やします。

その他のシステム設計に関する考慮事項

MagSenseデバイスは、コイルの直径に等しい距離までの近接感知距離をサポートします。感知できる距離に加えて、他のシステム設計上の考慮事項があります。

- 動的消費電力

- リフレッシュレート

動的消費電力

共振タンクによって消費される電力は、動的電力消費と見なされます。動的消費電力は、式 [11] で与えられる2つのコンポーネントで構成されます。

| Pdiss_dynamic ≤(VAMPITANK) + (VDCIDC) | [11] |
| --- | --- |
| VAMP = タンク両端の電圧の振幅（ピーク） ITANK = タンクを流れるAC電流 VDC = タンク両端のDC電圧 IDC = タンクを流れるDC電流 |  |

タンク振動電圧振幅（VAMP）は、共振時の損失のあるタンクのACインピーダンスによって制御され、タンク両端のDC電圧は、コイルのDC抵抗によって制御されます。これは、式 [12] で近似でき、RPは次のよ​​うに定義されます。式 [3] により、RDCはコイルのDC抵抗です。

| VAMP ≈RPITANK VDC≈RDCVDDARLx | [12] |
| --- | --- |

VAMP、RP、VDDA、RLx、RDCは既知であるため、式 [13] を使用して消費電力を見積もることができます。MagSenseシステムを設計してタンクの動的消費電力を見積もる場合は、上記のパラメータを考慮することが重要です。

| Pdiss_dynamic ≤ VAMP2RP+RDC(VDDA/RLx)2 | [13] |
| --- | --- |

エラー! 参照元が見つかりません。図29に示すように、LxラインにDCブロッキングコンデンサ（100 nF）を追加すると、式 [13] の2番目の項（DC成分）を削除できます。これにより、システムの総消費電力が削減されます。

- 注 ： CAC0 ～ CAC15 は、エラー! 参照元が見つかりません。図29のDCブロッキングコンデンサです。

図29. Lxライン上のDCブロッキングコンデンサ

リフレッシュレート

リフレッシュレートは、MagSenseコンポーネントの詳細ウィンドウの[Scan Order] タブにある[Total scan time] データを使用して推定できます。図30 の例では、4つのセンサーがスキャンされた場合の合計スキャン時間は400 usです。リフレッシュレートは、センサーの応答時間を決定します。

図30. スキャン時間の見積もりを含むScan Orderウィンドウ

関連するアプリケーションノート

AN79953 – Getting Started with PSoC 4

AN86233 – PSoC 4 Low-Power Modes and Power Reduction Techniques

参考文献

[参考1] Mohan, S. “Simple Accurate Expressions for Planar Spiral Inductances” in IEEE Journal of Solid State Circuits,

vol. 34, no. 10, (Oct. 1999): pp 1419-1424.

[参考2] Howard Johnson, Martin Graham. “High-Speed Digital Design: A Handbook of Black Magic”.

センサーの設計

センサーの設計は、必要な誘導近接検知距離を達成する上で重要な役割を果たします。

  - センサーの共振周波数（f0）

センサーは、並列共振回路を形成するために並列にコンデンサー（C）を必要とします。その回路のインダクタンスとキャパシタンスは、式 [14] の簡略化された式に従って共振周波数（f0）を決定します。

| f0= 12π LC | [14] |
| --- | --- |

現在サポートされているインダクタンスの範囲は、エラー! 参照元が見つかりません。図31のグラフで示されています。

動作の最小共振周波数は45 kHzで、最大は3 MHzです。

図31. サポートされているインダクタンス値と容量値の範囲

    - 静電容量範囲

サポートされる容量範囲は0.1 nF ～ 470 nFです。0.1 nFの下限は、共振周波数（f0）に対するコイル寄生容量の影響を低減するために定義されています。上限は、NPO（COGとも呼ばれる）グレードのコンデンサの可用性に基づいており、容易に入手可能な最大470 nF です。

    - インダクタンス範囲

サポートされるインダクタンスの範囲は1 µH ～ 10,000 µHです。1μHの下限は、最大3 MHzのLx周波数で動作できる実際のインダクタンス値によって定義されます。インダクタンス > 10μHが優良です。

  - RPとRsの範囲

誘導コイルを設計するときは、コイルのRPとRSの値、およびそれらが設計に与える影響を理解することが重要です。それぞれの定義は次のとおりです。

- RPは、共振周波数におけるタンクの並列ACインピーダンスです。

- RSは、共振周波数におけるセンサーの直列AC抵抗です。

エラー! 参照元が見つかりません。図32は、タンクの直列および並列電気モデルを示しています。

図32. タンク回路の電気モデル

    - RSと表皮効果

コイルの直列抵抗は、表皮効果によってドライブされます。より低い周波数では、コイルの直列抵抗はオームの法則に従った抵抗値を示します。表皮効果によると、導体を流れるAC電流は、導体の表面近くで最も大きく、コアに向かって減少します。その結果、導体の実効抵抗は周波数とともに増加します。表皮効果は、コイル材料の抵抗率、コイルの長さ、幅、トレースの高さ、および周波数に依存します。タンク内の損失を減らすためには、RSを最小化する必要があります。

ガイドラインとして、並列 「タンク」 LC回路について次の一般的な法則を使用します。

- RとLの直列 ： 共振周波数が下にシフト

- Cと直列のR ： 共振周波数が上にシフト

表皮効果RSによる共振周波数の変化は、式 [15] で推定されます。

| f0= 12π1LC-RSL2 | [15] |
| --- | --- |

    - RP

タンクの並列抵抗は、式 [16] と式 [3] に従って、直列抵抗（RS）から導出できます。

| RP= 1RS 2πf0L2 | [16] |
| --- | --- |

    - RPおよび品質係数（Q）

LCタンクの品質係数は、式 [17] によって定義されます。

| Q=ω0 energy storedaverage power dissipated | [17] |
| --- | --- |

並列LCタンクの場合、式 [17] はコイルパラメーター（つまり、RP、Q、f0、L）で表すことができます。式 [18] は、Qの結果の式です。Q係数が高いほど、金属ターゲットの存在下で信号が増加します。

| Q=2πf0LRS |  | [18] |
| --- | --- | --- |

    - RPとRsの範囲

エラー! 参照元が見つかりません。図33は、さまざまな共振周波数とさまざまなRSの値に対するインダクタンスとRPをプロットしています。

エラー! 参照元が見つかりません。図33に示す結果は、PSoC 4700 MCUでサポートされる共振周波数の範囲でサポートできるRSおよびRPの値を示しています。これらのプロットはガイドラインのみです。実際には、パラメータL、RS、およびRPの間には相互依存関係があります。サポートされるRP範囲は350Ω～ 50,000Ωです。

図33. f0およびRSでのインダクタンスとRPの比較

  - センサー形状

誘導センサーの形状は、生成される磁場の形状を決定するため、ターゲット金属体が存在する場合のインダクタンスの変化を決定するためにとても重要です。以下は、PCBおよびフレックスコイルの一般的な形状です。

- 円形コイル ： 円形コイルは一般に、エラー! 参照元が見つかりません。図34に示すように、センサー平面に対して直角に移動しているターゲットオブジェクトを検出するときに使用されます。この図では、円形センサーのターゲットの最適な移動面も強調表示しています。

注 ： 非円形コイルは同じインダクタンスに対してより高いRSを持っています。

- 六角形コイル ： 六角形コイルは、円形コイルの製造が困難な場合に円形コイルに近似するように設計されています。六角形コイル構造の例については、エラー! 参照元が見つかりません。図35を参照してください。

- 四角形コイル ： 四角形コイルは、水平方向と垂直方向の両方の感度に関して最適なパフォーマンスを提供します。例については、エラー! 参照元が見つかりません。図35を参照してください。

- 長方形コイル ： 長方形コイルを使用すると、優先軸に沿った動きを検出できます。エラー! 参照元が見つかりません。図36は、このコイルの動きを最適に検出するための軸が図に示されている長方形コイルの例を示しています。

図34. 最適な運動面を示す図が記載された円形コイルの例

図35. 六角形コイルと四角形コイルの例

図36. 最適な移動を示す平面の図が記載された長方形コイルの例

  - センサーパラメータ

所定の形状について、センサーコイルは次のパラメータで指定されます。これらのパラメータの一部を図34、図35、図36に示します。

- n ： コイルの巻数。

- w ： コイル線の幅。

- s ： コイル線間の間隔

- Din ： コイルの内径

- Dout ： コイルの外径（通常は、DinもしくはDoutのいずれかを指定することで、もう1つは他のパラメータから導出できます。）

  - センサー寸法

磁場の範囲はセンサーの物理的寸法によって決まります。センサーの外径Doutは重要なパラメータです。CYPRESSのソリューションは、信号対雑音比（signal-to-noise ratio：SNR）を5：1以上に維持しながら、コイルからコイル直径までの近接感知距離を目指しています。信号対雑音比（signal-to-noise ratio：SNR）の詳細については、セクション7.4を参照してください。

金属ターゲットがコイルの近くにある場合、Din / Doutの小さな比がコイルにとっては最適であり、距離によるインダクタンスの変化を最大にします。金属ターゲットがコイル（Dout）からさらに離れている場合、外側の巻線が電磁界に最も寄与するので、中心付近の巻線を取り除くことができます。図37は、距離DoutおよびDout / 4で金属ターゲットがコイルから遠ざかり、コイルのDin / Dout比が異なる場合のインダクタンス（ΔL / L）の正規化された変化を示しています。

図37. 直径13mmコイルの正規化されたインダクタンス変化（ΔL/ L）とDin / Dout比

  - センサーモデリング

センサーの値LとRSは、エラー! 参照元が見つかりません。図4で概説されている調整フローに対して推定する必要があります。

    - センサー設計 – 近似方程式

次の方程式を使用して、コイルの寸法からインダクタ のパラメータ を推定できます。

- 注 ： これらの式はフィールドソルバーほど正確ではなく、近似のみに使用されます。

コイルのインダクタンスは、[参照1] で導出された以下の式を使用して推定できます。式 [19] は、現在のシートの近似に基づいています。

| Lgmd= μ0n2DavgC12lnC2ρ+C3ρ+C4ρ2 C1、C2、C3、C4 = コイルの形状に依存するレイアウト定数。表9を参照してください。 Davg = 0.5∙ Dout+Din ρ = the fill factor = Dout-DinDout+Din μ0 = 自由空間の透磁率、4π x 10-7n = ターン数 n = コイルの巻数 0.5∙ Dout+Din Dout-DinDout+Din | [19] 表9. 現在のシート法の係数 コイル形状; C1; C2; C3; C4. 四角形; 1.27; 2.07; 0.18; 0.13. 六角形; 1.09; 2.23; 0.00; 0.17. 円形; 1.00; 2.46; 0.00; 0.20. |
| --- | --- |

表皮効果による導体のRSを推定する式は、[参照2] で導出されています。この方程式は、オーム/インチ単位のインダクタのAC抵抗の推定値を提供します。 表10に、ρR（銅と比較したコイル材料の電気抵抗率）のいくつかの値を示します。なお、以下で計算されるRSの値は単位値です。RSの合計値を取得するには、単位値に対し、希望する形状のサンプルコイルを作成してPCBデザインツールから測定できるトレースの長さをかける必要があります。

| RS= 2.16x10-7∙fρR2w+d w = トレース幅、インチ d = トレースの高さ、インチ f0 = 周波数（Hz） ρR = 銅と比較した相対電気抵抗率 = 1.00 Rs = AC抵抗（オーム / インチ） | [20] |
| --- | --- |

表10. 銅と比較した異なる材料の導電率

| 金属 | 抵抗率（x 10-7 オームインチ） | 銅（Cu）に 対する抵抗率 |
| --- | --- | --- |
| 銅 | 6.7879 | 1.000 |
| アルミニウム | 10.3606 | 1.526 |
| 304 SS | 302.847 | 44.616 |
| チタン合金 | 667.29 | 98.306 |

    - センサー設計 – 2D/3D EMソルバー

ComsolTM やMaxwellTM などの電磁界（EM）フィールドソルバーツールを使用することで、インダクタ の完全な電気モデルを取得し、その特性を理解することができます。 エラー! 参照元が見つかりません。図38は、コイルモデリングツールのグラフィック出力の例を示しています。

図38. 電磁場ソルバー（Comsol）からの出力の例

  - 複数の層を持つセンサー

コイルの所定の直径に対して、トレース間の最小許容スペースの都合上、巻数には最大制限があります。PCBで追加のインダクタンスが必要な場合は、PCBの複数の層を使用して多層インダクタを設計することができます。多層インダクタの重要な考慮事項としては、異なる層の電流フローが同じ方向になるよう、EMフィールドに建設的に追加することで、EMフィールドを破壊しないようにすることです。以下に2つの構成を示します。

- 直列インダクタ ： 多層の直列構成のインダクタは、より大きなインダクタンス値を達成するのに役立ちます。図39に、この構成の電気モデルとレイアウトモデルを示します。矢印は電流の方向を示します。この構成により、インダクタ全体の直列抵抗（RS）は増加します。

- 並列インダクタ ： 並列構成のインダクタを使用して、インダクタ全体の直列抵抗（RS）を減らすことができます。図40に、この構成の電気モデルとレイアウトモデルを示します。矢印は電流の方向を示します。

| 図39. 直列構成の多層インダクタ | 図40. 並列構成の多層インダクタ |
| --- | --- |

  - センサーレイアウトのガイドライン

このセクションでは、誘導検知ソリューションの物理レイアウト設計中における考慮すべきガイドラインを示します。

図41に、いくつかの重要なポイントを図で示します。

図41. センサーのレイアウトに関する考慮事項

    - タンクに関する考慮事項

LCタンクをレイアウトするときは、次の点を考慮してください。

- センサーからの信号を最大化するために、金属（配線、接地シールドなど）をセンサーからできるだけ離してください。センサーの背面にシールドが必要な場合は、ハッチングされたグラウンドを使用して、ハッチをPCBの最下層に配置します。場合によっては、信号の損失を補うために、センサーの直径を大きくする必要があります。

- 金属トレースを可能な限りセンサーから0.5 * DOUT 離して配置します。

- コイルの内径と外径の比が 0.3以上であることを確認してください。（DIN / DOUT > 0.3）

- ビアのサイズが15mil の推奨サイズを満たしていることを確認してください。

- ビアをトレースの近くに配置します。

- センサーに使用するPCB層の数を最大化して、信号を最大化します。

    - 外部コンポーネント

外部コンポーネントを配置する際には、次の点を考慮してください。

- カップリングコンデンサ（CC）とLx抵抗（RLx）をPSoCのできるだけ近くに配置します。

- コンデンサとPSoC間のCCトレースの幅と長さを最小にします。これは機密性の高いノードであるため、その横で干渉が実行されてはいけません。Lxトレースまたは高周波スイッチングノイズのソースからこのトレースをシールドします。シールドが不可能な場合は、エラー! 参照元が見つかりません。図42に示すように、「隣接するトレースからのクロストークを減らすためには、2つのトレース幅の最小間隔をエッジからエッジまで維持する必要がある」という3 Wルールを使用します。

図42. クロストークを最小限に抑える3Wトレース間隔

- タンクコンデンサ（C）をコイルのできるだけ近くに配置します。

- グランドインピーダンスと電源トレースインピーダンスを可能な限り低くするために、デカップリングコンデンサとCMODコンデンサをチップのできるだけ近くに配置します。CMODコンデンサとチップアースの抵抗接続が低いことが重要です。

- PCBの下側にコンポーネントを配置して、タッチオーバーレイまたは近接オーバーレイの上に金属を配置する場合にZ軸の高さが侵害されないようにします。

    - ルーティングに関する考慮事項

信号をルーティングする際は、次の点を考慮してください。

- LxラインとRxラインを互いに平行に配置します。

- Rxラインがデジタル切り替えラインの近くにないことを確認してください。

- Rxラインは、信号に干渉する可能性があるため、I2CポートやSWDポートなどの通信ラインポートを使用しないでください。

    - 電源とグランド

- PSoC 4700の場合、VDDDからVSSに1 µFと0.1 µFの両方のデカップリングコンデンサを使用します。

- 主電源のアプリケーションでは、PSoC 4700のVDDAからVSSAに10 µFと0.1 µFの両方のデカップリングコンデンサを使用し、バッテリ駆動のアプリケーションでは、VDDAからVSSAに1 µFと0.1 µFのデカップリングコンデンサを使用します。

- PSoC 4700の場合、VCCDからVSSDに1 µFコンデンサを使用します。

- VDDIOノイズは、タンクを共振させるIOを通じてLCタンクと結合します。システムで電源ノイズが大きすぎる場合は、VDDD電源のレギュレータまたはフィルターを検討してください。

- LCタンクへのグランドノイズのカップリングを防ぐために、低抵抗のグランドプレーンを使用してください。

  - ハードウェアの考慮事項

    - グランド面

PCBのグランドプレーンは、RFエミッションと干渉の両方を低減します。MagSenseセンサーの近くの固体接地はインダクタンスを減らします。セクションA.8で概説されている距離に注意して、センサーを囲むハッチングされた接地面を使用することをお勧めします。

    - デジタル通信ラインの直列抵抗

I2CやSPIなどの通信ラインは、アンテナとして機能する長いトレースを持つことができます。それらは直列抵抗の追加から利得を得ます。図43に示すように、330Ωが推奨値です。I2C通信ラインの推奨プルアップ抵抗値は4.7kΩです。330Ωを超える直列抵抗がこれらのラインと直列に配置されている場合は、PSoCがLOWを出力するときにVILレベルが0.3 VDDのI2C仕様制限内に留まるため、330ΩはI2C動作に影響を与えない一方で、VILおよびVIH電圧レベルは仕様から外れる可能性があります。

図43. 通信ライン上の直列抵抗

    - トレース長

長い配線は短い配線より多くのノイズを拾います。長いトレースもCPに追加されます。可能な限りトレース長を最小化してください。

    - 電流ループ

レイアウトに関するもう1つの重要な考慮事項は、電流のリターンパスを最小限に抑えることです。電流がループを流れるため、これは重要です。高速信号のための適切なリターン経路がない限り、リターン電流は、より長いリターン経路を通って流れ、より大きなループを形成します。これに起因して放射と干渉が増える場合があります。

MagSenseグランドハッチとデバイスの周囲のグランドフィルを分離すると、センサーのスイッチング電流がより長いリターンパスをとる場合があります。MagSenseセンサーは高周波でスイッチングされるため、長いリターン電流がEMC問題を引き起こす可能性があります。このようなリターンパスとその後のエミッションを最小限に抑えるには、単一のグランドフィルを使用することをお勧めします。

  - センサー設計スプレッドシート

MicrosoftスプレッドシートMagSense Toolkit.xlsxは、誘導センサー設計を支援するために定義されており、この設計ガイドに添付されています。スプレッドシートには次のタブがあります。

- チューニング計算機

- シンプルコイルデザイナー

- 金属たわみ量推定量

    - チューニング計算機

エラー! 参照元が見つかりません。図44は、「Tuning Calculator」 タブを示しています。このタブを使用すると、PSoC 4700ファミリのチューニングパラメータをすばやく推定できます。

図44. Simple Tuning Calculatorタブ

    - シンプルコイルデザイナー

コイル設計者が、センサー自体を設計するために使用されるツールです。入力パラメータのリストを 図45に示します。金属近接アプリケーションの場合は、ターゲット距離（Target distance）列を使用します。これは、コイルから異なる距離にあるアルミニウムターゲットでの信号変化を推定します。信号変化推定は、0.1 x Doutから1 x Doutまでの近接範囲で数パーセント以内の精度です。出力パラメータの概要を図46に示します。

図45. コイルデザイナースプレッドシートの入力パラメータ

図46. コイルデザイナースプレッドシートの出力パラメーター

エラー! 参照元が見つかりません。表11は、ツールキットによって計算されたL値とRS値といくつかのテストコイルの測定値の比較を示しています。

表11. 測定および計算されたLとRSの比較

    - 金属たわみ量推定

MoTアプリケーションでは、必要な金属板の面積と厚さを理解することが重要です。金属のたわみ量推定器は、薄板の力学計算を使用して、長方形または円形の金属板のたわみを推定します。 エラー! 参照元が見つかりません。図47に例を示します。

図47. 金属たわみ量推定スプレッドシート

Bridge Control Panelを使用したセンサーデバッグデータの読み取り

センサーのMagSense CSDパラメータを調整するには、rawカウント、ベースライン、差分カウントなどのセンサーデータを表示する必要があります。センサーデータを表示するには、MagSenseコンポーネントで利用可能なMagSenseチューナーを使用するか、Bridge Control Panel （BCP）ツールを使用します。

BCPツールを使用すると、rawカウント、ベースライン、差分カウントに加えて他のパラメータも表示できます。MagSenseチューナーはセンサーデータを表示するためにI2C通信を必要としますが、BCPツールはセンサーデータを表示するためにI2CとUART通信の両方をサポートします。

このAppendixでは、UART通信を介してBCPツールでセンサーデータを表示する方法について説明します。

表12に、BCPツールに送信されるUART TXパケットの一般的な構造を示します。TXパケットは、ヘッダー（2バイト）、データ（可変長）、およびテール（3バイト）で構成されます。

表12. UART TXデータパケットの構造

| ヘッダー |  | データ: | テール |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0D | 0x0A | 可変長データ | 0x00 | 0xFF | 0xFF |

- 注 ： サンプルプロジェクトの正確なデータについては、プロジェクトに付属の .iicファイルを参照してください。

次の手順に従って、データを表示するためのBCPツールを設定します。

- USBケーブル （USB A to mini-B）を使用して、CY8CKIT-148をPCに接続します。

- Ctrl + F5を押して、CY8CKIT-148キットにプログラムを書き込みます。

- BCPツールでBridge Control PanelをOpenします。

Start > All Programs > Cypress > Bridge Control Panel <version> > Bridge Control Panel <version>

- 図48に示すように、BCPツールの 「Connected I2C / SPI / RX8 Ports」 ウィンドウでCY8CKIT-148キットのUARTブリッジCOMポートを選択し、プロトコルとしてRX8 （UART） を設定します。図49に示すように、CY8CKIT-148キットのUARTブリッジCOMポートがデバイスマネージャーに表示されます。

図48. ブリッジコントロールパネル-COMポートとプロトコルの選択

図49. デバイスマネージャーのKitProg COMポート

- Tools > Protocol Configuration を選択するか、F7を押して、図50に示すようにRX8プロトコルパラメータを設定します。

図50. RX8プロトコル構成

- Chart > Variable Settings > Load  を選択し、サンプルプロジェクトディレクトリに移動します。

<Project_Name> .iniファイルを選択して、「Open」 をクリックします。図51に示すように、「OK」 をクリックして設定を適用し、ウィンドウを閉じます。

図51. ブリッジコントロールパネル–変数設定

- File > Open File を選択し、プロジェクトで提供される <Project_Name>.iicファイルを選択して「Open」 をクリックします。

- 図52に示すように、コマンドラインにカーソルを置いて「Repeat」をクリックすると、パケットの受信が開始されます。

- センサーデータをグラフ形式で表示するには、「Chart」 タブをクリックします。図53では、「Select All」オプションのチェックを外し、rcおよびblオプションにチェックを入れて、rawカウントとベースラインを表示しています。同様に、差分カウント（dc）と平均フィルター済みデータ（avg）も表示させることができます

- 。

図52. Bridge Control Panelによるデバッグデータの読み取り

図53. BridgeコントロールパネルによるMagSenseデバッグデータのグラフィック形式での表示

- 改訂履歴

文書名 ： AN219207 - 誘導センシング設計ガイド

文書番号 ： 002-19207

| 版 | ECN (技術 変更届) | 変更箇所 | 発行日 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ボタンおよびエンコーダ ダイヤルウィジェットにのみ適用可能

エンコーダ ダイヤルウィジェットにのみ適用可能