| AN4004 |  |
| --- | --- |
| 2.4〜2.5 GHz ISM帯域での干渉軽減の課題とソリューション ＜＜★Author: Ram Kandiar. 関連プロジェクト:あり. 関連部品ファミリ：CYRF6936、CYRF6986. ソフトウェアバージョン: 該当無. 関連アプリケーションノート:なし. |
| このアプリケーションノートの最新のバージョン、または関連プロジェクトファイルを入手するために、http://www.cypress.com/go/AN4004へアクセスしてください。 |  |
| 無線スペクトルの2.4 GHz ISM帯域を使用する製品が増えるにつれて、設計者は他のソースからの干渉信号の増加に対処する必要があります。スペクトラムステートデバイスのライセンスのない部分を管理する規制は干渉を受けます。このアプリケーションノートでは、2.4 GHzワイヤレスシステムによって提供されるさまざまな干渉管理技術を検証し、低コストツールを使用して2.4 GHz設計で周波数安定性を作成する方法について説明します。 |

目次

Wi-Fi（802.11b）	2

ブルートゥース	2

ワイヤレスUSB	2

ZigBee	2

2.4 GHzコードレス電話	3

衝突回避	3

Bluetoothでの干渉の処理	3

WirelessUSBおよびZigBeeでの干渉の処理	4

何ができるか	4

干渉に耐える	5

直接シーケンススペクトラム拡散	5

エラー訂正	6

周波数アジリティ	7

WirelessUSB LP / LPstarと他の2.4 GHzテクノロジーとの相互作用	8

802.11（Wi-Fi）	8

ブルートゥース	9

DSSSコードレス電話	10

FHSSコードレス電話	13

FHSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstarインタラクション	14

電子レンジ	15

複数のシステムの相互作用	16

Wi-Fi	16

その他の複数システム	16

まとめ	17

# はじめに

ワイヤレスデバイスの主なパフォーマンスの課題は、他の無線通信デバイスからの干渉です。サイプレスのWirelessUSB 2.4 GHz無線システムオンチップソリューションは、2.4 GHzの免許不要の産業、科学、医療（ISM）帯域を他のいくつかのテクノロジーと共有しています。これらのテクノロジには、802.11b / g、Bluetooth、2.4 GHzコードレス電話、電子レンジ、その他の独自の2.4 GHzデバイスが含まれます。

WirelessUSBはこれらのテクノロジーと共存し、過度の劣化を引き起こすことなくこれらの干渉を許容する必要があります。このアプリケーションノートでは、WirelessUSB LP / LPstarが干渉回避を通じてこれらの目標を達成する方法について説明します。WirelessUSB LP / LPstarキーボードマウスリファレンスデザインのWi-Fi、Bluetooth、コードレス電話、電子レンジとの相互作用の具体例があります。

WirelessUSB LP / LPstarは、既存のWirelessUSBポートフォリオに、ライセンス不要の2.4 GHz ISM帯域を使用する低コストのワイヤレスソリューションを追加します。2.4 GHz ISM帯域は、低電力無線通信で世界中で利用できるため、多くのテクノロジーにとって魅力的です。このアプリケーションノートは、読者がWirelessUSBデバイスの操作に精通していることを前提としています。

設計者はどのようにしてこれらの過酷な条件下で2.4 GHzソリューションから最高のパフォーマンスを引き出すことができますか？多くの場合、この製品は管理されたラボ環境で動作しますが、現場の他の2.4 GHzソリューションからの干渉のためにパフォーマンスが低下します。Wi-Fi、Bluetooth、ZigBee規格の設計者が提供する以上のことはできません。ただし、設計者がプロトコルを制御する場合、他のソースからの干渉を最小限に抑えるのに役立つ手順があります。

このアプリケーションノートでは、2.4 GHzワイヤレスシステムが提供するさまざまな干渉管理技術を検証し、低レベルツールを使用して2.4 GHz設計で周波数安定性を実現する方法について説明します。

# Wi-Fi（802.11b）

ライセンスのない2.4 GHz ISM帯域での無線周波数変調の2つの方法は、周波数ホッピングスペクトラム拡散（FHSS）とダイレクトシーケンススペクトラム拡散（DSSS）です。BluetoothはFHSSを使用し、WirelessUSB、802.11b / g / a（一般にWi-Fiとして知られています）、および802.15.4（上位ネットワークレイヤーと組み合わせるとZigBeeとして知られています）はDSSSを使用します。これらのテクノロジーはすべて、世界中で利用可能なISM周波数帯（2.400–2.483 GHz）で動作します。

# ブルートゥース

Bluetoothは、携帯電話、ヘッドセット、およびPDA間のアドホック相互運用性のために使用されます。ほとんどのBluetoothデバイスでは、定期的な充電が必要です。

BluetoothはFHSSを使用し、2.4 GHz ISM帯域を79 1 MHzチャネルに分割します。Bluetoothデバイスは、これらの79チャネル間を1秒あたり1600回疑似ランダムパターンでホップします。接続されたBluetoothデバイスはピコネットと呼ばれるネットワークにグループ化され、各ピコネットには1つのマスターと最大7つのアクティブスレーブが含まれます。

各ピコネットのチャネルホッピングシーケンスは、ピコネットマスタークロックから派生します。すべてのスレーブデバイスは、このクロックとの同期を維持する必要があります。

転送エラー訂正（FEC）は、ヘッダーの各ビットを3回送信することにより、すべてのパケットヘッダーで使用されます。ハミングコードは、一部のパケットタイプのデータペイロードのエラー訂正を転送するためにも使用されます。ハミングコードは各データパケットに50％のオーバーヘッドを追加しますが、すべての単一エラーを修正し、各15ビットコードワードのすべての二重エラーを検出します（各15ビットコードワードには10ビットの情報が含まれます）。

表 1. 2.4 GHz ISM帯域を占有するさまざまなテクノロジー

# ワイヤレスUSB

WirelessUSBは主に、マウスやキーボードなどのコンピューター入力デバイス用のワイヤレスオプションとして設計されています。また、ワイヤレスセンサーネットワークも対象としています。WirelessUSBデバイスは、アルカリ電池で数か月間動作し、定期的な充電が必要です。

WirelessUSBは、FHSSの代わりにDSSS周波数変調を使用します。各WirelessUSBチャネルの幅は1 MHzであり、Bluetoothと同様に、WirelessUSBは2.4 GHz ISM帯域を79個の1 MHzチャネルに分割できます。Bluetoothとは異なり、WirelessUSBデバイスは周波数に俊敏です。つまり、固定チャネルを使用しますが、チャネルのリンク品質が最適でなくなると、チャネルを動的に変更します。

WirelessUSBは、擬似ノイズ（PN）コードを使用して各情報ビットをエンコードします。ほとんどのWirelessUSBシステムは2つの32チップPNコードを使用し、各32チップシンボルで2つの情報ビットをエンコードできます。このスキームは、シンボルごとに最大3つのチップエラーを訂正でき、シンボルごとに最大10のチップエラーを検出できます。32チップ（場合によっては64チップ）のPNコードを使用すると、WirelessUSBのデータレートが62.5 kビット（LPの場合のみ）に制限されますが、データの整合性は、特にノイズの多い環境ではBluetoothよりもはるかに高くなります。

# ZigBee

ZigBeeは、センサーおよび制御ネットワークの標準化されたソリューションとして設計されています。ほとんどのZigBeeデバイスは非常に電力に敏感であり（サーモスタット、セキュリティセンサーなど）、バッテリー寿命は年単位で測定されます。

ZigBeeは、ヨーロッパでは868 MHz帯域、北米では915 MHz帯域でDSSS周波数変調を使用し、その他の地域では2.4 GHz ISM帯域を使用します。2.4 GHz ISM帯域では、16チャネルが定義され、各チャネルは3 MHzを占有し、チャネルは互いに5 MHzを中心として、チャネルのペア間に2 MHzのギャップがあります。

ZigBeeは11チップのPNコードを使用し、4つの情報ビットが各シンボルにエンコードされて、最大データレートが128 Kbpsになります。物理層とMAC層は、IEEE 802.15.4ワーキンググループによって定義されており、IEEE 802.11b規格と同じ設計特性の多くを共有しています。

# 2.4 GHzコードレス電話

2.4 GHzコードレス電話は北米で人気があります。これらの電話のほとんどはDSSSを使用していますが、一部はFHSSを使用しています。彼らは標準のネットワーク技術を使用していません。DSSSおよびその他の固定チャネルアルゴリズムを使用する電話機には、通常、電話機にチャネルボタンがあり、ユーザーが手動でチャネルを変更できます。FHSS電話機は常にチャネルを変更するため、チャネルボタンはありません。ほとんどの2.4 GHzコードレス電話は、5〜10 MHzのチャネル幅を使用します。

# 衝突回避

また、同種および異種の環境で各テクノロジーがどのように相互作用するかを理解することも重要です。

Wi-Fiの衝突回避アルゴリズムは、送信前に静かなチャネルをリッスンします。これにより、複数のWi-Fiクライアントが単一のWi-Fiアクセスポイントと効率的に通信できます。Wi-Fiチャネルにノイズが多い場合、Wi-Fiデバイスはチャネルを再び聞く前にランダムにバックオフします。チャネルにまだノイズがある場合、チャネルが静かになるまでこのプロセスが繰り返されます。チャネルが静かになると、Wi-Fiデバイスは送信を開始します。チェックを繰り返してもチャンネルにノイズがある場合、Wi-Fiデバイスは別のチャンネルで利用可能な他のアクセスポイントを検索します。

衝突回避アルゴリズムのため、同じチャネルまたは重複するチャネルを使用するWi-Fiネットワークは共存しますが、各ネットワークのスループットは低下します。同じエリアで複数のネットワークを使用する場合は、チャネル1、6、11などの重複しないチャネルを使用するのが最適です。これにより、各ネットワークは別のネットワークと帯域幅を共有しないため、スループットを最大化できます。

Bluetooth送信のホッピングの性質により、Bluetoothからの干渉は最小限です。Wi-Fiデバイスが「送信前にリッスン」モードのときに、BluetoothデバイスがWi-Fiチャネルと重複する周波数で送信する場合。次に、Wi-Fiデバイスはランダムにバックオフし、Bluetoothデバイスはオーバーラップしていないチャネルにホップして、Wi-Fiデバイスが送信を開始できるようにします。

2.4 GHzコードレス電話からの干渉により、Wi-Fiネットワークが完全に停止する可能性があります。コードレス電話がDSSSではなくFHSSを使用していても。これは、Bluetooth（1 MHz）と比較してコードレス電話のチャネルが広い（5〜10 MHz）ことと、コードレス電話信号の出力が高いことが原因の1つです。Wi-Fiチャネルの中央にホッピングするFHSSコードレス電話は、Wi-Fi送信を破損させ、Wi-Fiデバイスが送信を繰り返す可能性があります。2.4 GHz FHSSコードレス電話は、すべてのWi-Fiデバイスに干渉を引き起こすため、Wi-Fiネットワークの近くでは使用しないでください。コードレス電話がDSSSである場合、コードレス電話とWi-Fiアクセスポイントが使用するチャネルが重複しないように構成することにより、干渉を排除できます。

# Bluetoothでの干渉の処理

Bluetoothでは、各ピコネットが独自の疑似ランダム周波数ホッピングパターンを使用するため、他のBluetoothピコネットからの干渉は最小限です。同じ場所に配置された2つのピコネットがアクティブな場合、衝突の確率は1/79です。衝突の確率は、同じ場所に配置されたアクティブなピコネットの数とともに直線的に増加します。Bluetoothは当初、干渉を処理するために周波数ホッピングアルゴリズムに依存していましたが、単一のアクティブなWi-FiネットワークがBluetoothチャネルの25％に大きな干渉を引き起こす可能性があります。オーバーラップが原因で失われたパケットは、静かなチャネルで再送信する必要があります。これは、Bluetoothデバイスのスループットに悪影響を及ぼします。

Bluetooth仕様バージョン1.2は、適応周波数ホッピング（AFH）アルゴリズムを定義することでこの問題に対処しています。このアルゴリズムにより、Bluetoothデバイスはチャネルを良好、不良、または不明としてマークできます。周波数ホッピングパターンの不良チャネルは、ルックアップテーブルを介して正常なチャネルに置き換えられます。Bluetoothマスターは定期的に不良チャネルをリッスンして、干渉がなくなったかどうかを判断します。干渉がない場合、チャネルは良好としてマークされ、ルックアップテーブルから削除されます。Bluetoothスレーブは、マスターから要求されると、チャネル品質の評価を通知するレポートもマスターに送信します。たとえば、スレーブはWi-Fiネットワークを聞くことができますが、マスターは聞くことができません。連邦通信委員会（FCC）では、少なくとも15の異なるチャネルを使用する必要があります。

AFHアルゴリズムにより、BluetoothはWi-FiやWirelessUSBなどのDSSSシステムが占有するチャネルを回避できます。2.4 GHz FHSSコードレス電話は、両方のシステムが2.4 GHz ISM帯域全体で動作しているため、Bluetoothとの干渉を引き起こす可能性があります。Bluetooth信号は1 MHz幅しかないため、FHSSコードレス電話とBluetoothの間の衝突の頻度は、Wi-FiとFHSSコードレス電話の間の衝突の頻度よりも大幅に低くなります。

Bluetoothには3つの異なるパケット長があり、特定のチャネルで異なる滞留時間に変換されます。Bluetoothには、データスループットの信頼性を高めるために、パケット長を短くするオプションがあります。このシナリオでは、通常のデータレートで大きなパケットを失うよりも、遅いデータレートで小さなパケットを通過させる方が適切です。

# WirelessUSBおよびZigBeeでの干渉の処理

WirelessUSBWirelessUSBネットワークをチェックします。したがって、他のWirelessUSBネットワークからの干渉は最小限です。WirelessUSBは、チャネルのノイズレベルを少なくとも50 msごとにチェックします。Wi-Fiデバイスからの干渉により、連続して高ノイズの読み取りが発生し、WirelessUSBマスターが新しいチャネルを選択します。Figure 1に示すように、WirelessUSBはWi-Fiネットワーク間の静かなチャネルを見つけるため、WirelessUSBは複数のWi-Fiネットワークと共存します。

Bluetoothからの干渉により、WirelessUSBはパケットを再送信します。Bluetoothのホッピングの性質により、Bluetoothデバイスが別のチャネルに移動するため、WirelessUSB再送信はBluetooth送信と衝突しません。Bluetoothネットワークでは、WirelessUSBマスターがチャネルを変更するのに十分な高ノイズの連続読み取りが発生しません。

ZigBeeは、802.11bと同様の衝突回避アルゴリズムを指定しています。各デバイスは、ZigBeeデバイス間の衝突の頻度を最小限に抑えるために、送信前にチャネルをリッスンします。ZigBeeは干渉が激しい場合にチャネルを変更しません。代わりに、低デューティサイクルと衝突回避アルゴリズムを利用して、衝突によるデータ損失を最小限に抑えます。ZigBeeが使用頻度の高いWi-Fiチャネルと重複するチャネルを使用する場合、フィールドテストでは、パケットの衝突により、すべてのZigBeeパケットの最大20％が再送信されることが示されています。

図1。ワイヤレスUSBチャネルの選択

# 何ができるか

Bluetooth、Wi-Fi、またはZigBeeを開発する場合、設計者は仕様で提供される方法を使用する必要があります。802.15.4、WirelessUSB、またはその他の2.4 GHz無線に基づく独自のシステムを開発する場合、設計者は低レベルのツールを使用して周波数の俊敏性を実現できます。

DSSSシステムは、他のDSSSシステムと重複するリスクがあります。ただし、DSSSシステムは、以下に説明するように、FHSSシステムの周波数アジリティを特定の方法で取得できます。

そのようなアプローチの1つは、ネットワークの監視です。DSSSシステムが（指定された間隔でパケットが期待される）ポーリングされたプロトコルを使用する場合、マスターは、送信試行の失敗または受信パケットの不良後にチャネルを切り替えることができます。別のアプローチは、ラジオにこの機能がある場合、空中のエネルギーレベルを読み取ることです。受信強度信号インジケーター（RSSI）は、空中のエネルギー量を測定するために使用され、そのレベルが一定期間にわたって高すぎる場合は、よりクリアなチャネルに切り替えます。FHSSシステムが通過している場合にチャネルを変更しないように、期間は考慮されます。

ネットワークの監視とRSSIの読み取りでは、両方の無線がトランシーバーであると想定しています。これらの無線は、パケットを送受信できます。一方が送信機で他方が受信機であるDSSSシステムでは、複数の送信アプローチを使用して周波数アジリティを取得します。トランスミッタは複数の周波数で同じパケットを送信し、レシーバはレシーバチャネルを介してはるかに遅いレートでサイクルを受信します。このシステムは、受信機が電源に接続されており、バッテリー駆動の送信機の使用頻度が低い場合に機能します。ワイヤレスリモートはこのアプローチを使用します。

# 干渉に耐える

## 直接シーケンススペクトラム拡散

WirelessUSB LP / LPstarは、ダイレクトシーケンススペクトラム拡散（DSSS）信号を使用します。DSSS信号は、Figure 2に示すように、従来の狭帯域無線で生成される信号よりも短くて広いものです。DSSS信号によって提供される広い帯域幅により、WirelessUSB LP / LPstarはノイズの多い環境で動作し、従来の狭帯域信号によって引き起こされる干渉を低減します

図2。信号の拡散

WirelessUSB LP / LPstarは、帯域を78の異なる周波数チャネルに分割します。各チャネルの幅は1 MHzです。多数のチャネルにより、多くのWirelessUSB LP / LPstarデバイスを同じ物理空間に配置でき、WirelessUSB LP / LPstarが他の信号間の静かなチャネルを見つけることができます。Figure 3は、スペクトラムアナライザーでキャプチャされたWirelessUSB LP / LPstar信号を示しています。

図3。2.4 GHz ISM帯域のWirelessUSB LP / LPstar信号

## エラー訂正

DSSSシステムは、各データビットを疑似ノイズ（PN）コードとして送信します。PNコードの各要素はチップと呼ばれます。干渉がある場合（または範囲の限界に近い場合）、送信されたPNコードは、一部の破損したPNコードチップで受信されることがよくあります。DSSSレシーバーは、データコリレーターを使用して着信データストリームをデコードします。チップエラーの数が相関エラーのしきい値より少ない場合、データは正しく受信されています。したがって、WirelessUSBシステムは、10％を超えるチップエラーレートを引き起こす干渉の影響を受ける周波数でエラーなしにデータを正常に受信することができます。図4は、WirelessUSB LP 64チップPNコードの例を示しています。WirelessUSB LPは、32または64チップPNコードを使用できます（LPスターは32チップPNコードのみを使用できます）。

図4。チップエラー訂正

相関エラーのしきい値を超えた場合、受信データビットは破損していませんが、消去されます。データが消去されるのではなく破損する可能性はごくわずかです。これは、着信データストリームが対応するPNコードと相関するような方法でチップの大部分を破損する干渉が必要になるためです。

反対の論理状態。消去はエラーよりも修正がはるかに簡単です。各データバイトをXORし、結果のチェックサムを各パケットの最後のバイトとして送信することにより、このチェックサムを使用して、受信したパケットの各ビット位置の1つのエラーを修正できます。

図は、XORチェックサムを使用して修正された3つの破損ビットを示しています。

図5。ビット誤り訂正

## 周波数アジリティ

強力なエラー修正と組み合わせたDSSS信号を使用して提供される堅牢性により、WirelessUSB LP / LPstarはあらゆる環境で動作できます。WirelessUSB LP / LPstarシステムのすぐ近くにあるWi-FIやコードレス電話などの強い干渉は、2.4 GHz ISM帯域のセクションに過度の干渉を引き起こす可能性があります。

WirelessUSB LP / LPstarは、現在のチャネルが過度の干渉を受けた場合にチャネルを変更することにより、強い干渉と共存するように設計されています。WirelessUSB LP / LPstarは、チャネルの品質を判断するために、破損したパケットの頻度を監視します。破損したパケットの頻度が定義されたしきい値を超えると、WirelessUSB LP / LPstarシステムはより静かなチャネルに移動します。

チャネル上の非常に強い干渉は、WirelessUSB LP / LPstar信号の受信を完全にブロックする可能性があります。このような状況では、パケットが送信されていることを受信者が認識していないため、破損したパケット頻度のしきい値に達することはありません。したがって、WirelessUSB LP / LPstarは、破損したパケットの頻度を監視するだけでなく、チャネルの信号強度を定期的に監視します。チャネル信号強度が高い場合は、ワイヤレスUSB以外のLP / LPstarデバイスがチャネルで送信している可能性があることを示しています。信号強度が一定期間高いままである場合、WirelessUSB LP / LPstarはチャネルをより静かなチャネルに変更します。これにより、WireFiUSB LP / LPstarはWi-Fiなどの強力な干渉源の存在下でチャネルを変更できますが、FHSSデバイスがWirelessUSB LP / LPstarと同じチャネルでパケットを送信するたびにチャネルを変更することはできません。

# WirelessUSB LP / LPstarと他の2.4 GHzテクノロジーとの相互作用

このセクションでは、2.4 GHz ISM帯域を使用する最も一般的なシステムの特性と、各システムがWirelessUSB LP / LPstarとどのように相互作用するかについて説明します。各信号の強度と幅を示す、各テクノロジーのスペクトルアナライザーのスクリーンショットが提供されます。テスト結果には、WirelessUSB LP / LPstarに対する各テクノロジーの影響の説明も含まれています。

## 802.11（Wi-Fi）

### 特性

802.11bおよび802.11gは、2.4 GHz ISM帯域で動作するIEEEワイヤレスローカルエリアネットワーク（WLAN）規格であり、Wi-Fiとも呼ばれます。Figure 6に示すように、Wi-Fiは22 MHz幅のDSSS信号を使用します。最大3つの個別のWi-Fiネットワークが、スペクトル全体に広がる異なるチャネルの同じ物理空間で動作できます。Wi-Fiデバイスは、アクセスポイントのチャネルが手動で変更された場合にのみチャネルを変更します（ほとんどのアクセスポイントはチャネル選択用のWebインターフェイスを提供します）。

図6。Wi-Fi信号（キャプチャ5秒）

### Wi-FiとWirelessUSB LP / LPstarの相互作用

#### 構成の詳細

テストは、次の構成を使用して実行されました。

##### 1つのWi-Fiネットワーク

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWi-Fiアクセスポイント。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeの0.25メートル以内にある1つのWi-Fiエンドポイント（802.11とWirelessUSB LP / LPstarの両方を備えたラップトップをシミュレートするため）。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

##### 2つのWi-Fiネットワーク

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルのところにある、別々のチャネル上の2つのWi-Fiアクセスポイント。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeから10メートルに位置する1つのWi-Fiエンドポイント

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeの0.25メートル以内にある1つのWi-Fiエンドポイント（802.11とWirelessUSB LP / LPstarの両方を備えたラップトップをシミュレートするため）。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

##### 3つのWi-Fiネットワーク

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルのところにある、個別のチャネル上の3つのWi-Fiアクセスポイント。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する2つのWi-Fiエンドポイント。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeの0.25メートル以内にある1つのWi-Fiエンドポイント（802.11とWirelessUSB LP / LPstarの両方を備えたラップトップをシミュレートするため）。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

#### 合格基準

すべてのテストは次の基準で合格しました：

WirelessUSB LP / LPstarマウスでは、知覚される待ち時間はありません。

Wi-Fiネットワークでのデータスループットの損失は5％未満です。

## ブルートゥース

### 特性

Bluetoothは、2.4 GHz ISM帯域で動作するワイヤレスパーソナルエリアネットワーク（WPAN）規格です。Bluetoothは、Figure 2に示す狭帯域波形に類似した周波数ホッピングスペクトラム拡散（FHSS）信号を使用します。ただし、Bluetoothは2.4 GHz ISM帯域を78チャネル（WirelessUSBと同様）に分割し、疑似ランダムチャネル選択アルゴリズムを使用して1秒あたり1600回チャネルをホップします。Figure 7は、500ミリ秒を超えるBluetooth信号を示しています。Figure 3およびFigure 6に示すように、Bluetooth信号の幅をWirelessUSB LP / LPstarおよびWi-Fi信号とそれぞれ比較します。

図は、5秒間のBluetooth信号を示しています。信号は2.4 GHz ISM帯域全体をカバーすることに注意してください。

図7。Bluetooth（500 msキャプチャ）

図8。Bluetooth（5秒キャプチャ）

### BluetoothとWirelessUSB LP / LPstarの相互作用

1％以上のBluetoothパケットがWirelessUSB LP / LPstarと同じチャネルで送信されますが、BluetoothはWirelessUSB LP / LPstarに顕著な干渉を引き起こしません。これは、典型的なWirelessUSB LP / LPstarデバイスのデューティサイクルが低いことと、堅牢なエラー修正と再送信が原因です。

#### 構成の詳細

テストは、次の構成で実行されました。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeから5メートルに位置するBluetoothデバイス1台。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeから0.25メートルに位置する1つのBluetoothデバイス（BluetoothとWirelessUSB LP / LPstarの両方を備えたラップトップをシミュレートするため）。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

#### 合格基準

すべてのテストは次の基準で合格しました：

WirelessUSB LP / LPstarマウスでは、知覚される待ち時間はありません。

Bluetoothネットワークでのデータスループットの損失は5％未満です。

## DSSSコードレス電話

### 特性

2.4 GHz ISM帯域で動作する多くのコードレス電話があり、DSSSを使用するものとFHSSを使用するものがあります。Figure 9に示すように、パナソニックとGEの両方に非常に強い信号を生成するDSSS電話があります。これらのDSSSコードレス電話は、電話のチャネルボタンが押されたときにのみチャネルを変更します。

図9。DSSSコードレス電話（5秒キャプチャ）

### DSSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstarの相互作用

DSSSコードレス電話信号の中央の2 MHzがWirelessUSB LP / LPstar信号と重複しない限り、WirelessUSB LP / LPstarはDSSSコードレス電話と共存します。

図10は、互いに干渉しないDSSSコードレス電話信号とWirelessUSB LP / LPstar信号を示しています。

図10。DSSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstar

図11は、DSSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstar信号のオーバーラップを示しています。この状況では、WirelessUSB LP / LPstarトラフィックが破損し、破損したパケットしきい値モニターにより、WirelessUSB LP / LPstarデバイスがチャネルを変更し、DSSSコードレス電話信号から離れます。WirelessUSB LP / LPstar信号がDSSSコードレス電話信号でカバーされている場合、DSSSコードレス電話信号はWirelessUSB LP / LPstar信号を完全にブロックします。ただし、RSSIしきい値モニターがトリガーされ、WirelessUSB LP / LPstarデバイスがチャネルを変更します。

図11。DSSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstar信号の重複

.

図12は、DSSSコードレス電話信号とわずかにオーバーラップしているが干渉を引き起こすのに十分ではないWirelessUSB LP / LPstar信号を示しています。どちらのシステムも、品質を損なうことなく正常に機能します。

図12。非重複DSSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstar信号

#### 構成の詳細

テストは、次の構成で実行されました。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置するDSSSコードレス電話1台。

ワイヤレスUSB LP / LPstarブリッジから1メートルにあるDSSSコードレス電話1台（DSSSコードレス電話とワイヤレスUSB LP / LPstarを搭載したコンピューターを含むオフィスをシミュレートするため）。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

#### 合格基準

すべてのテストは次の基準で合格しました：

WirelessUSB LP / LPstarマウスでは、知覚される待ち時間はありません。

DSSSコードレス電話での音声品質の低下は知覚されません。

## FHSSコードレス電話

### 特性

FHSSコードレス電話はBluetoothと同様の周波数をホップしますが、信号強度はBluetooth信号よりもはるかに高く、 図13。Figure 14では、FHSS信号は2.4 GHz ISM帯域全体をカバーしていますが、Figure 8に示すように、Bluetooth信号よりも散発的です。

図13。FHSSコードレス電話（500 msキャプチャ）

図14。FHSSコードレス電話（10秒キャプチャ）

## FHSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstarインタラクション

FHSSコードレス電話信号は、WirelessUSB LP / LPstar信号を著しく劣化させることはありませんが、信号が衝突したときにパケットの再送信を引き起こします。

これは、FHSSコードレス電話信号がWirelessUSB LP / LPstar信号よりもはるかに強いためです。Figure 15は、FHSSコードレス電話信号とWirelessUSB LP / LPstar信号（赤で表示）を示しています。

図15。FHSSコードレス電話とWirelessUSB

#### 構成の詳細

テストは、次の構成で実行されました。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1台のFHSSコードレス電話。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeから1メートルに位置する1台のFHSSコードレス電話（FHSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstarを搭載したコンピューターを含むオフィスをシミュレートするため）。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

#### 合格基準

すべてのテストは次の基準で合格しました：

WirelessUSB LP / LPstarマウスでは、知覚される待ち時間はありません。

FHSSコードレス電話の音声品質の低下は知覚されません。

## 電子レンジ

### 特性

電子レンジは2.5 GHzの電波を使用して食品を加熱します。これは、この長さの波が水、脂肪、砂糖に吸収されるためです。吸収された電波は直接原子運動に変換され、食品が加熱されます。

ほとんどのマイクロ波は、食品を加熱するときに2.4 GHz ISM帯域を介して送信し、通信に2.4 GHz ISM帯域を使用するデバイスに干渉を引き起こします。Figure 16は、1000ワットの電子レンジ（Samsung MW5592W）によって生成された信号を示しています。十分にシールドされていない古いマイクロ波と高出力マイクロ波は、2.4 GHz ISM帯域でさらに強い信号を生成します。

図16。電子レンジオーブン（500 msキャプチャ）

### 電子レンジとWirelessUSB LP / LPstarの相互作用

ほとんどの商用マイクロ波は、2.4 GHzのISMバンドの上半分全体に強力で散発的な信号を送信します。これにより、WirelessUSB LP / LPstarがチャネルを2.4 GHz ISM帯域の下半分のチャネルに変更する可能性があります。産業用マイクロ波は、2.4 GHz ISM帯域全体に強力な信号を送信し、短距離（2メートル以内）で顕著な干渉を引き起こす可能性があります。

# 複数のシステムの相互作用

## Wi-Fi

### Wi-FiとBluetooth

#### 構成の詳細

テストは、次の構成で複数の2.4 GHz ISMシステムを使用して実行されました。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルのところにある、別々のチャネル上の2つのWi-Fiアクセスポイント。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置するBluetoothデバイス1台。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeから10メートルにある1つのWi-Fiエンドポイント。

1つのBluetoothデバイスと1つのWi-Fiエンドポイント（WirelessUSB LP / LPstarブリッジから0.25メートルに位置）（Wi-Fi、Bluetooth、およびWirelessUSB LP / LPstarを備えたラップトップをシミュレートするため）。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

#### 合格基準

すべてのテストは次の基準で合格しました：

WirelessUSB LP / LPstarマウスでは、知覚される待ち時間はありません。

Wi-Fiネットワークでのデータスループットの損失は1％未満です。

Bluetoothネットワークでのデータスループットの損失は1％未満です。

DSSSコードレス電話での音声品質の低下は知覚されません。

FHSSコードレス電話の音声品質の低下は知覚されません。

## その他の複数システム

### FHSSコードレス電話とDSSSコードレス電話

#### 構成の詳細

テストは、次の構成で複数の2.4 GHz ISMシステムを使用して実行されました。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置するDSSSコードレス電話1台。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから5メートルのところにある、インターコムモードの2台のFHSSコードレス電話。

インターコムモードの2つのFHSSコードレス電話と、インターコムモードの2つのDSSSコードレス電話が、WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルのところにあります。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

#### 合格基準

すべてのテストは次の基準で合格しました：

WirelessUSB LP / LPstarマウスでは、知覚される待ち時間はありません。

Wi-Fiネットワークでのデータスループットの損失は1％未満です。

Bluetoothネットワークでのデータスループットの損失は1％未満です。

DSSSコードレス電話での音声品質の低下は知覚されません。

FHSSコードレス電話の音声品質の低下は知覚されません。

### Wi-Fi、FHSSコードレス電話、DSSSコードレス電話

#### 構成の詳細

テストは、次の構成で複数の2.4 GHz ISMシステムを使用して実行されました。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルのところにある、個別のチャネル上の3つのWi-Fiアクセスポイント。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する2つのWi-Fiエンドポイント。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeの0.25メートル以内にある1つのWi-Fiエンドポイント（802.11とWirelessUSB LP / LPstarの両方を備えたラップトップをシミュレートするため）。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeから1メートルに位置するDSSSコードレス電話1台（オフィスをシミュレートするため）

- DSSSコードレス電話とWirelessUSB LP / LPstarを搭載したコンピュータが含まれています）。

WirelessUSB LP / LPstar Bridgeから5メートルに位置する2台のFHSSコードレス電話。

WirelessUSB LP / LPstarブリッジから10メートルに位置する1つのWirelessUSB LP / LPstarマウス。

#### 合格基準

すべてのテストは次の基準で合格しました：

WirelessUSB LP / LPstarマウスでは、知覚される待ち時間はありません。

Wi-Fiネットワークでのデータスループットの損失は1％未満です。

Bluetoothネットワークでのデータスループットの損失は1％未満です。

DSSSコードレス電話での音声品質の低下は知覚されません。

FHSSコードレス電話の音声品質の低下は知覚されません。

# まとめ

すべての標準2.4 GHzネットワーキングテクノロジーは、干渉の影響を軽減または回避するために設計上のトレードオフを行っています。設計者は、実装されている標準によって提供される手順を使用するか、ここに記載されている方法を使用してRSSIなどの無線機能と組み合わせて独自のプロトコルを構築することにより、周波数に俊敏なシステムを作成できます。

2.4 GHz以外のシステムからの干渉を完全に排除することは不可能ですが、設計者は周波数に俊敏なシステムを作成できるため、競争の激しい今日の2.4 GHz ISM帯域環境で製品が生き残るための最良の機会を提供できます。

WirelessUSB LP / LPstarは、他のすべての2.4 GHzテクノロジーと共存するように設計されています。DSSS、強力なエラー訂正、再送信、および周波数アジリティにより、WirelessUSB LP / LPstarは他のテクノロジーからの干渉に対して堅牢になります。これにより、WirelessUSB LP / LPstarは、一般的なワイヤレスオフィスの10メートルで確実に動作します。さらに、WirelessUSB LP / LPstarは他の2.4 GHzテクノロジーに過度の干渉を引き起こしません。

改訂履歴

＜＜★Document Number: 001-15255

| 版 | Engineering Change Notification (技術変更届) | 元の変化の | 発行日 | 変更内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |